1.1. Климат

По карте климатического районирования Иркутская область в целом относится к району 1В.

Климат района резко континентальный. Характеризуется продолжительной зимой и коротким, относительно жарким, влажным летом. Район г. Тайшета расположен в области господства зимнего сибирского антициклона, обуславливающего преобладание ясной морозной, почти безветренной погоды, при незначительном снежном покрове. Летом развита циклоническая деятельность, с которой связано выпадение осадков. Смена погоды в переходные сезоны происходит бурно, особенно весной.

Расчетная сейсмичность территории – 7 баллов (по карте «С» ОСР-97 СниП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

Температурный режим

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 18,80С. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 24,90С.

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -500С, среднегодовая –0,70С. Абсолютная максимальная температура +360С.

Продолжительность безморозного периода 100-150 дней.

Глубина промерзания – 2,8м.

Климатические параметры приводятся по таблице 1 СниП 23-01-99. Метеостанция Тайшет.

Таблица 1.1

# Характеристики температур холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С обеспе- ченностью |  | Температура воздуха, 0С | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, 0С периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | =< 00С |  | =< 80С |  | =< 100С |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | Продолжи- тельность | Cредняя тем- пература 0С | Продолжи- тельность | Cредняя тем- пература 0С | Продолжи- тельность | Cредняя тем- пература 0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -46 | -45 | -42 | -40 | -25 | -50 | 10,8 | 179 | -12,6 | 240 | -8,3 | 257 | -7,2 |

Таблица 1.2

# Климатические характеристики теплого периода года

| Темпер-ра воздуха 0С, обеспеченностью |  | Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | 0,98 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22,4 | 26,6 | 24,8 | 36 | 13,2 | 71 | 54 |

Влажность

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) 75%. Увлажнение среды умеренное 1-0,8. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 75%.

По толщине стенки гололеда г. Тайшет входит во II район.

Осадки

Годовое количество осадков – 475 мм. В теплый период за апрель-октябрь выпадает большая их часть – 350 мм, при этом суточный максимум может достигать 71 мм. В холодный период с ноября по март выпадает 125 мм в виде снега. Устойчивый снежный покров толщиной 44 см держится в среднем 155 дней, наблюдается с 30 октября по 7 апреля.

Район по термическим условиям влагообеспеченности и характеру залегания снежного покрова благоприятный для возделывания зерновых, овощных и плодово-ягодных культур.

Ветровой режим

Ветровой режим на протяжении всего года отличается преобладанием ветров западного направления. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с, максимальная за январь 6,4 м/с, средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха =< 80С составляет 3,1 м/с.

По средней скорости ветра в зимний период рассматриваемый район входит в район 2, а по давлению ветра и по весу снегового покрова – в III район.

Средние многолетние характеристики метеоэлементов по ветру, рассчитанные по данным наблюдений метеостанции Тайшет представлены в таблицах 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3

Среднемноголетняя скорость ветра

(1976-2000гг. = 25 лет)

м/с

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М/с | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |

Таблица 1.4

Среднегодовая роза ветров

(1977-2000гг. = 24 года)

%

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль | Переменное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 42 | 10 | 22 | 0 |

Туманы

Повторяемость туманов за год составляет 37%, наибольшее число дней с туманами отмечается в зимнее (13%) и летнее (16%) время года. Продолжительность туманов изменяется в пределах 0,2-9 часов.

Солнечная радиация

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 116 ккал/см2.

Годовые величины радиационного баланса составляют 40 ккал/см2, наибольшие его значения отмечены в июне-июле и составляют 8 ккал/см2. Рассеянная радиация равна 41%, это говорит о том, что на рассматриваемой территории преобладает сравнительно малооблачная погода (в основном в зимний период).

Общие сведения о климатических условиях приведены в таблице 1.5.

1.2. Рельеф

По геоморфологическому районированию территория города относится к району Ангаро-Чунского плато с невысоко поднимающимися над ним трамповыми сопками. Сопки эти расположены к югу от города за пределами городской черты. Сама же территория города является плоским междуречьем рек Тайшетки и Акульшетки, притоков Бирюсы, и приурочена к правому террасированному склону долины р. Бирюсы.

Планируемая территория находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья. Рельеф города в его непосредственных границах относится к категории рельефа долин равнинных рек с комплексом аккумулятивных террас. На поверхности террас встречаются участки с бугристо-западинным микрорельефом. Высота бугров изменяется от 1 до 3 м, диаметр их 10-25 м.

Территория города слабо наклонена с юга на север, к долине реки Бирюсы, расчленена долинами впадающих в реки Тайшетка и Акульшетка ручьев Зуевский Ключик, Крутенький, Каминка, Ключик, Безымянный. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 365-360 м в южной части до 300-305 м в северной части. Междуречная равнина делится на две части. Одна часть – к северу от железной дороги отличается пологостью наклона от 0 до 1º и слабой расчлененностью - по ней протекают только ручьи Крутенький и Зуевский Ключик. Вторая часть междуречной ранины – к югу от железной дороги представляет собой два холма – гряды, разделенных долиной ручья Каменка. Эти холмы возвышаются над северной равнинной частью на 70-80 м. Западная гряда более узкая – шириной менее 2 км и протяженностью с юга на север более 4 км. Западная гряда имеет крутые склоны – 8-25%. Вторая гряда заключена между долинами реки Малой Тайшетки и ручья Каминки. Восточная гряда более широкая, занимает большую часть ширины междуречной равнины – около 6 км от ручья Каминка до реки Акульшетки.

Таблица1.5

Климатические характеристики района

| Наименование показателя | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип климата | Резко континентальный |  |
| Температурный режим: - средние годовые температуры воздуха - средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца - продолжительность периода с положительными температурами воздуха | 0С 0С 0С дни | -0,7 -25,0 24,8 186 |
| Осадки: - среднее количество осадков за год - распределение осадков в течение года по периодам: ноябрь-март апрель-октябрь | мм % | 475 26,3 73,7 |
| Ветровой режим: - повторяемость направлений ветра, С СВ В ЮЖ Ю ЮЗ З СЗ штиль - число дней со штилем: за теплый период за холодный период - средняя месячная и годовая скорости ветра: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год - число дней с сильным ветром (> 15 м/с) за теплый период (апрель-сентябрь) за холодный период (октябрь-март) - наибольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5% (U*) | % дни м/с дни м/с | 4 5 10 12 8 9 42 10 22 20-40 40-60 3,4 2,9 3,6 4,1 4,1 3,1 2,2 2,2 3,0 3,8 4,0 3,2 3,3 5-10 10-15 9,0 |
| Туманы: - продолжительность по сезонам года: теплый период холодный период | дни | 0-10 10-20 |

1.3. Гидрография

По данным Ангаро-Байкальского бассейнового водного управления (АБ БВУ) экологическая паспортизация водных объектов в пределах г.Тайшета не проводилась, проекты выделения зон риска затопления не выполнялись.

В связи с отсутствием данных использована информация из генерального плана г. Тайшета, разработанного в 1986 году институтом «Гипрогор».

Гидрографическая сеть района г. Тайшета представлена р. Бирюсой с ее правыми притоками,  протекающими с юга на север, р.р. Тайшеткой, Акульшеткой, Байроновкой.

Река Бирюса образуется от слияния Большой и Малой Бирюсы. Истоки этих рек находятся в отрогах Восточных Саян. Длина р. Бирюсы равна 961 км, площадь водосбора составляет 54660 км2 (до устья р. Тайшетки).

Бирюса принадлежит к типу рек смешанного питания с преобладанием снегового. По характеру водного режима Бирюса относится к восточно-сибирскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, повышенным стоком летом и осенью и пониженным зимой. В отдельные годы подъем уровней от дождевых паводков летнего периода превосходит наивысшие уровни весеннего половодья. В соответствии с этим наивысшие уровни наблюдаются то весной при таянии снега, то летом при прохождении дождевых паводков. На рассматриваемом участке Бирюса имеет ширину 140 метров в межень и 200 метров в паводок, глубина от 2 метров в межень до 8 метров в паводок, средний уклон – 0,53%. Средняя скорость течения зимой – 0,2-0,8 м/сек., летом – 0,5-2 м/сек., в паводок – 2,24 м/сек.

Максимальные уровни р.Бирюсы разной обеспеченности характеризуются величинами (гидроствор в 21 км от устья р.Тайшетки у д.Сполох), приведенными в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Максимальные уровни р.Бирюсы

| Обеспеченность, % | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| м/абс. | 249,8 | 249,2 | 249,0 |

В устьевой части р.Тайшетки уровень затопления проходит по горизонтали 247,5 м, р.Акульшетки – 250 м.

При нанесении границы затопления территории паводковыми водами Бирюсы 1% обеспеченности уклон водной поверхности принят равным 0,0005.

В соответствии с п.28 постановления губернатора Иркутской области №149-п от 28.04.1997г., утвердившим «Положение об условиях хозяйственной деятельности на территориях Иркутской области, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками», на органы местного самоуправления городов и районов возложено проведение инвентаризации объектов, попадающих в зону затопления и подтопления, инженерных коммуникаций и т.д.

На протяжении года сток Бирюсы распределен неравномерно. Максимальные годовые расходы по створу у д.Сполох приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Максимальные годовые расходы р.Бирюсы

| Обеспеченность, % | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| м/сек. | 3555 | 2970 | 2700 |

После прохождения летних паводков с конца августа или с конца сентября уровни медленно понижаются, достигая наинизшего, а с началом льдообразования – наинизшего зимнего. В период установления ледостава, вследствие стеснения русла льдом, уровни резко повышаются, затем медленно падают до начала весеннего половодья.

Льдообразование начинается обычно со второй половины октября с появлением заберегов и шуги. Толщина слоя шуги превышает 1 метр и занимает 40% площади живого сечения русла реки. Осенний ледоход продолжается от нескольких дней до месяца.Ледостав на реке устанавливается в первой половине ноября, на перекатах и порогах – к середине или концу декабря. Преобладающая толщина льда – 0,6-0,9 м, наибольшая – 1,4 м.

Вскрытие реки происходит в конце апреля – начале мая. Вскрытие сопровождается весенним ледоходом, который продолжается 4-8 дней и часто сопровождается заторами льда. Полностью река освобождается ото льда в середине первой декады мая.

Основные характеристики стока р.Бирюсы в створах у д.Сполох и д.Старый Акульшет приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Основные характеристики стока р.Бирюсы

| Характеристика стока | д.Сполох | д.Старый Акульшет |
| --- | --- | --- |
| Норма стока, м3/сек | 260 | 267 |
| Минимальный среднемесячный зимний расход 95% обеспеченности | 24 | 25 |
| Минимальный среднемесячный летний расход 95% обеспеченности | 124 | 128 |
| Максимальный расход 1% обеспеченности | 3950 | 4030 |
| Максимальный расход 10% обеспеченности | 3000 | 3060 |
| Максимальный расход воды весеннего половодья 1% обеспеченности | 3810 | - |
| Максимальный расход воды летних паводков 1% обеспеченности | 4320 | - |
| Наивысший уровень 1% обеспеченности | 620 | - |

В районе д.Сполох вода выходит на пойму при уровне 380 см.

Реки Акульшетка и Тайшетка являются правыми притоками р.Бирюсы, их бассейны граничат и находятся в одинаковых условиях, гидрологический режим во многом сходен с р.Бирюсой. Расходы рек небольшие, в межень они сильно мелеют, зимой промерзают, русла рек требуют расчистки от завалов, все это затрудняет водохозяйственное использование рек. Об их режиме можно судить по режиму р.Байроновки.

Средние, наибольшие и наименьшие расходы воды рек Байроновки, Тайшетки и Акульшетки приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

Расходы воды рек Байроновки, Тайшетки и Акульшетки

| №№ п/п | Река | Площадь водосбора | Расходы м3/сек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднегодовые |  | Максим. 1% обеспеч. | Минимальные среднемесячн. 95% обеспеч. |  |
|  |  |  | Норма | 95% об. |  | Летние | Зимние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Байроновка | 663 | 2,06 | 1,06 | 70 | 0,6 | 0,07 |
| 2. | Тайшетка | 240 | 0,75 | 0,38 | 40 | 0,2 | 0,03 |
| 3. | Акульшетка | 120 | 0,37 | 0,19 | 17 | 0,1 | 0,01 |

Долина р.Акульшетки характеризуется ассиметричным строением: левый склон значительно ниже правого. Днище долины местами заболочено. Скорость течения водостока изменяется от 0,15 до 4,5 м/с. В устьевой части расход р. Акульшетки составляет 30м/с.

Тайшетка образуется от слияния Большой и Малой Тайшетки. На р. Тайшетке построена водоподъемная плотина высотой 3 м, что искажает естественный режим реки.

При прохождении паводков на р. Бирюсе устьевые части рек Акульшетки и Тайшетки находятся в подпоре.

Минимальный летний расход – 0,39 м3/сек, зимний – 0, 038 м3/сек.

Средняя скорость течения реки – 0,5 м3/сек, средняя глубина – 2,5 м.

Территорию города пересекают впадающие в реки Тайшетка и Акульшетка мелкие водотоки: ручьи Зуевский Ключик, Крутенький, Каминка, Ключик. Максимальные расходы дождевых паводков ручьев Зуевский ключик и Крутенький определены математически (по формуле Научно-технического комитета НКПС) и составляют 39,2 и 34,5 м3/сек соответственно.