6.1 Внешний транспорт

Город Тайшет расположен на важнейших путях сообщения Восточной Сибири – Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороги федерального значения М53 "Байкал".

По железнодорожной сети осуществляются основные транспортно-экономические связи Сибири и Дальнего Востока с Уралом, Казахстаном и Европейской частью страны, а также с северными районами БАМа.

# 6.1.1 Железнодорожный транспорт

Город Тайшет является крупным железнодорожным узлом и находится на пересечении Транссиба, БАМа и линии Абакан-Тайшет.

Через территорию г. Тайшета проходит Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль, разделяющая его на две части – северную и южную. В западной части города от Транссиба отходит железнодорожная ветка, ведущая на Абакан, а в восточной части города к железнодорожной магистрали с севера примыкает ветка, ведущая на БАМ.

В настоящее время железная дорога Транссиба в пределах пригородной зоны – электрифицированная, двухпутная, линия Абакан – Тайшет электрифицированная однопутная, линия Тайшет - Лена электрифицированная, двухпутная.

В границах городской черты расположены железнодорожная грузопассажирская станция Тайшет, а также остановочные пункты Тайшетка и Лепешкино.

Станция Тайшет по характеру грузовой работы является внеклассной сортировочной станцией сетевого значения и для обслуживания грузовых составов имеет 5 парков: приемный, сортировочный, отправочный, нечетный приемно-сортировочный и транзитный. На территории станции расположены локомотивное депо и вагоноремонтное депо, осуществляющее работы по текущему, плановому и заводскому ремонту вагонов. С западной стороны транзитного парка размещается грузовой двор.

Пассажирская станция Тайшет является станцией 2 класса. Обслуживание пассажиров производится в здании железнодорожного вокзала. Выход на перроны осуществляется по надземному пешеходному переходу. На станции имеется 5 платформ протяженностью от 395 до 580 метров. Пассажирооборот по станции Тайшет за 2002 год составил 618,3 тыс. пассажиров, в том числе 160,6 тыс. пассажиров в местном сообщении и 361,4 тыс. пассажиров в пригородном сообщении. На станции формируются 6 поездов пригородного сообщения ежедневного следования и 2 пригородных поезда, курсирующих в летний период, а также 2 состава поездов дальнего следования.

На расчетный срок не предусматривается увеличение территории железнодорожного транспорта. Рост объемов пассажироперевозок будет обеспечиваться за счет расширения маршрутной сети, а также использования составов скоростных электропоездов.

Грузовая работа железнодорожного узла станции Тайшет на расчетный срок будет обеспечиваться существующими мощностями. Часть  железнодорожных подъездных путей, в основном северо-западного промрайона, попадающих в зону перспективной жилой застройки, предусматривается к демонтажу:

- подъездные пути на территорию ОАО Мясокомбинат Тайшетский, протяженностью 1240м;

- подъездные пути на территории кирпичного завода, ОАО Тайшетлестоппром и нефтебазу, протяженностью 1960м;

- подъездной путь на территорию ГП Тайшетпромтара по ул. Матросова, протяженностью 170м.

Общая протяженность демонтируемых путей на расчетный срок составит 3370 метров.

# 6.1.2 Автомобильный транспорт

Существующее положение

В настоящее время внешние связи города Тайшета помимо железнодорожного транспорта активно поддерживаются сетью автомобильных дорог.

Через г. Тайшет проходит магистральная автодорога Федерального значения М53 "Байкал" Новосибирск - Иркутск, обеспечивающая транспортные связи  с близлежащими городами области и региона, а также предусматривающая прохождение транзитного транспорта. Трасса автодороги М53 примыкает к северо-восточной границе города, пересекает железнодорожные пути Транссиба и Абаканской линии и далее проходит по территории города по улицам Калинина, С. Разина, Ленина и Кирова.  В настоящее время практически завершено строительство Федеральной автодороги с юго-западной стороны города Тайшета в обход селитебных территорий. Краткая характеристика автомобильной магистрали М53 приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Характеристика автодороги М53 «Байкал»

| Наименование участка дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Кате гория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Интенсивность движения, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1166,8-1200,5 | 33.7 | а/бетон | 2 | 15 | 7.5 | 1630 |
| 1200,5-1203,0 | 2.5 | разрыв |  |  |  | 1630 |
| 1203,0-1208,0 | 5.0 | а/бетон | 5 | 8 | 4.5 | 1630 |
| 1208,0-1208,8 | 0.8 | а/бетон | 4 | 10 | 6 | 1630 |
| 1208,8-1213,8 | 5.0 | г. Тайшет |  |  |  |  |
| 1213,8-1225,0 | 11.2 | а/бетон | 5 | 8 | 4.5 | 1085 |
| 1225,0-1233,55 | 8.6 | щебеночное | 5 | 8 | 4.5 | 1085 |
| 1233,55-1259,4 | 25.9 | щебеночное | 5 | 8 | 4.5 | 1085 |
| Обход г. Тайшет: 1215,3-1225,2 | 9.9 | а/бетон | 2 | 15 | 7.5 |  |

По сравнению с 1979 г. интенсивность движения в направлении г. Иркутска увеличилась с 600 авт/сутки до 1085 авт/сутки, а в направлении г. Красноярска, наоборот, уменьшилась с 2600 авт/сутки до 1630 авт/сутки.

К г. Тайшету также примыкают автодорога областного значения Тайшет – Братск и автодороги местного значения Тайшет – Шиткино, Тайшет – Шелехово, Тайшет – Авдюшино и Тайшет – Березовка. Краткая характеристика существующих автодорог приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Краткая характеристика существующих автодорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия (по протяженности) | Катего рия | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайшет - Чуна - Братск (в пределах района) | 60,0 | асфальтобетон- 37,2 гравийное - 22,8 | 4 | 10,0 | 6,0 |
| Тайшет - Авдюшино | 24,8 | асфальтобетон- 12,6 гравийное – 12,2 | 5 | 8,0 – 9,0 | 6,0 |
| Тайшет - Березовка | 6,4 | асфальтобетон- 0,8 гравийное – 5,6 | 4 | 10,0 9,2 – 9,8 | 6,0 |
| Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха | 88,0 | асфальтобетон- 31,0 гравийное – 57,0 | 4 | 8,0 – 10,0 | 6,0 |
| Тайшет – Шиткино - Шелаево | 144,3 | асфальтобетон- 37,9 гравийное – 106,4 | 4 | 9,0 – 11,0 | 6,0 |

Муниципальные междугородные и пригородные перевозки осуществляются транспортом ГП "Автоколонна 1503". Обслуживание пассажиров производится на автостанции, расположенной по ул.Октябрьской в южной части города, вместимостью 50 человек.

Автобусные перевозки пассажиров осуществляются на 7 пригородных и 4 междугородных маршрутах (см. таблицу 6.3.).

По сравнению с 1979 г. протяженность сети пригородных маршрутов увеличилась на 20%: со 198,2 км до 234,9 км, при этом объемы годовых пассажироперевозок значительно уменьшились – с 1744,5 тыс. пассажиров до 300,5 тысяч по данным 2003 г. Объемы пассажироперевозок междугородного автобусного сообщения за тот же период снизились более чем в 3 раза: с 140 тыс. пассажиров до 44,0 тысяч, учитывая, что протяженность маршрутной сети увеличилась на 214 км.

Таблица 6.3.

Характеристика работы автобусных маршрутов

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина в одном направле нии, км | Перевезено пассажиров тыс.пас/год | Объем перевозок в максим. месяц, тыс.пасс. | Пассажир ская работа, тыс.пасс.км/год | Средняя дальность поездки, км | Число рейсов в сутки лет/зим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Тайшет – Бирюсинск | 21,0 | 167,0 | 15,1 | 3390,1 | 20,3 | 12 |
| 102 | Тайшет – Байроновка | 13,8 | 57,7 | 5,2 | 617,4 | 10,7 | 20 |
| 103 | Тайшет – Рождественка | 48,8 | 16,5 | 1,4 | 425,7 | 25,8 | 4 |
| 104 | Тайшет – Юрты | 41,1 | 2,9 |  | 27,8 | 9,6 | 4 |
| 105 | Тайшет – Квиток | 48,0 | 17,5 | 1,7 | 318,5 | 18,2 | 4 |
| 107 | Тайшет – Ниж. Заимка | 49,4 | 8,4 | 0,8 | 320,1 | 38,1 | 4 |
| 109 | Тайшет-Акульшет-Березовка | 12,8 | 30,5 | 2,9 | 329,4 | 10,8 | 10/12 |
|  | Итого | 234,9 | 300,5 | 27,1 | 5429,0 |  |  |
| Междугородние |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Тайшет – Патриха | 102,4 | 12,7 | 1,2 | 709,9 | 55,9 | 2 |
| 203 | Тайшет – Тремино | 148,3 | 9,5 | 0,98 | 988,0 | 104,0 | 2 |
| 205 | Тайшет – Черчет | 174,0 | 8,6 | 0,62 | 783,5 | 91,1 | 2 |
| 209 | Тайшет – Решоты | 72,9 | 13,2 | 0,82 | 934,6 | 70,8 | 4 |
|  | Итого | 497,6 | 44,0 | 3,62 | 3416,0 |  |  |

Проектное решение

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении реконструктивных мероприятий участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Из всей протяженности местной сети дорог, составляющей 323,5 км, лишь 119,5 км имеют усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие. В последние пять лет не проводился учет интенсивности движения на дорогах района, что не дает возможности оценить соответствие нормативных параметров присвоенной технической категории существующим условиям. Проектом предлагается на расчетный срок реконструировать дорогу Тайшет - Чуна – Братск по нормативам III технической категории с учетом класса дороги и предполагаемого роста интенсивности движения в данном направлении. На перспективу предусматривается строительство связки в северной части города общегородской магистральной улицы с автодорогой Тайшет – Братск.

Выходы на федеральную магистральную автодорогу будут осуществляться по существующим въездам на востоке и западе, а также по ул. Пушкина, ул. Чапаева и ул. Советская на юге.

Генпланом предлагается дальнейшее развитие сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Обслуживание большей части внегородских перевозок будет осуществляться ГП «Автоколонна 1503», имеющим автохозяйство с расчетной емкостью на 62 единицы. Фактически сегодня организация содержит на балансе 47 транспортных единиц, что обеспечивает перспективное расширение без увеличения площади территории. На расчетный срок генплана автохозяйство автоколонны выносится в юго-восточный промрайон с сохранением существующей площади участка 9,1 га. Рост пассажиропотоков на расчетный срок генплана будет обусловлен увеличением трудовых миграций в результате строительства алюминиевого завода и, в первую очередь, в направлении Тайшет - Бирюсинск.

Для обслуживания пассажиров проектом предлагается на расчетный срок генплана строительство автовокзала на 100 мест в районе станции Тайшет западнее железнодорожного вокзала.

### 6.1.3 Воздушный транспорт

Аэропорт Тайшет расположен в южной части города по автодороге, ведущей на Шелехово, в 3 км от пересечения ул. Пушкина с железой дорогой. В 1996 году вследствие нерентабельности полетов аэропорт был закрыт.

В настоящее время посадочная площадка аэропорта используется только в пожароопасный период для тушения лесных пожаров. Все наземное имущество передано Иркутской базе по охране лесов от пожаров.

В 1989 году проектно-сметной группой Восточно-Сибирского управления Министерства Гражданской авиации был выполнен рабочий проект «Летное поле в аэропорту Тайшет». Данным проектом предусматривалось строительство искусственной ВПП, протяженностью 1000 метров для приема самолетов типа Л-410 и АН-2 с перспективой удлинения летной полосы для эксплуатации самолетов типа АН-24, что позволило бы осуществлять авиаперевозки до Иркутска, Красноярска, Братска и Абакана. На сегодняшний день проект не был полностью реализован. Выполнены только работы по отводу участка и планировке территории.

Генпланом предлагается сохранить существующий отвод территории аэропорта с возможностью на расчетный срок строительства аэродрома класса «Е» для осуществления грузопассажирских авиаперевозок.

6.1.4 Трубопроводный транспорт

В настоящее время южную часть г.Тайшета в широтном направлении пересекают нефтепроводы Красноярск-Иркутск d=1020мм и Омск-Иркутск d=720мм. Нефтепроводы проложены под землей, параллельно друг другу (расстояние между ними по оси около 20 метров), в 1,7-1,8 км от железной дороги и предназначены для доставки нефти на Ангарский НХК. В районе Юго-восточного промрайона расположена НПС «Тайшет».

В 1981 году было принято решение о передаче нефтепровода d=720мм для транспортировки нефтепродуктов в северо-восточные районы страны. С этой целью планировалось строительство наливного пункта для нефтепродуктов в 14 км к северу за р.Байроновка на железнодорожной линии Тайшет-Лена. К наливному пункту был предусмотрен подход нефтепродуктопровода. Запланированное не было осуществлено.

В настоящее время в соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2020 года» разрабатывается проект нефтепроводной системы Восточная Сибирь–Тихий океан. Заказчиком строительства нефтепроводной системы является ОАО «АК «Транснефть», генеральным проектировщиком – ОАО «Гипротрубопровод». Трасса проектируемого нефтепровода проходит по территориям семи субъектов Российской Федерации (в т.ч. по Иркутской области), по маршруту Тайшет – Казачинское – Сковородино – Перевозная. Для строительства нефтепровода принимаются трубы d=1220мм.

На 3-м км проектируемой трассы на землях Березовского МО на расстоянии 2,5 км южнее г.Тайшета планируется НПС №1 «Тайшет», которая является головной в нефтепроводной системе и предназначена для накопления и перекачивания транспортируемой нефти объемом 65млн.тонн в год (парк из 14 резервуаров емкостью 20тыс.м3 и 50тыс.м3).

6.2 Улично-дорожная сеть

6.2.1 Существующее положение

Современная территория города Тайшета разделена Восточно-Сибирской железнодорожной магистралью на две части. Южная историческая часть города сформирована застройкой усадебного типа с четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети.  Основными городскими магистралями этой части города являются улицы Калинина, С. Разина, Ленина и Кирова, обеспечивающими выход на федеральную автодорогу М53, а также ул. Пушкина, связывающая северную часть города и выход на Шелеховский тракт. Магистральными улицами районного значения здесь являются в меридиональном направлении улицы Пионерская, 50 лет ВЛКСМ, Октябрьская, Чапаева и Первомайская, а в широтном направлении улицы Победы, Гастелло и Тимирязева. Жилые улицы этой части города имеют достаточно большую ширину в красных линиях, но при этом в основном не благоустроены, не имеют капитального покрытия проезжей части и тротуаров.

В северной части города улично-дорожная сеть также имеет прямоугольную структуру. Основными магистральными улицами общегородского значения здесь являются улицы Транспортная, Партизанская, Гагарина, Индустриальная, Мира и Сибирская, обеспечивающие связи между западными и восточными районами города и расположенными там промышленными предприятиями, а также выход на Федеральную автодорогу. Основными меридиональными магистралями этой части города являются улицы Андреева и Суворова, а магистральными улицами районного значения – улицы Горького, Пролетарская, Капустина, Шпалозаводская и Автозаводская. По улицам Горького и Суворова обеспечивается выход на Шиткинский тракт.

Основные маршруты движения грузовых потоков в г. Тайшете в южной части проходят по улицам Калинина, С. Разина, Ленина, Кирова, Победы. Октябрьская, Тимирязева, Пушкина и по улицам Сибирская, Пролетарская, Индустриальная, Автозаводская, Горького, Транспортная, Суворова и Гагарина на севере.

Существующие технические параметры значительной части магистральных улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям, на загруженных перекрестках улиц Ленина – Пушкина, Транспортная – Суворова и Суворова – Гагарина требуется установка светофорного регулирования.

Краткая характеристика поперечного профиля основных магистральных улиц города приведена в таблице 6.4.

Основные внутригородские транспортные связи северной и южной частей города осуществляются по улицам Суворова-Пушкина через прокол под железнодорожными путями. В западной части города проезд транспорта, в том числе транзитного, через железнодорожные пути Абаканской линии и Транссиба производится через охраняемые железнодорожные переезды.

Таблица 6.4.

Краткая характеристика поперечного профиля

основных магистральных улиц

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км | Ширина в красных линиях, м |  | Ширина: проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина | 0,23 | 30 |  | 7,3 |
| 2 | ул. Степана Разина | 0,58 | 35 |  | 8,0 |
| 3 | ул. Ленина | 3,7 | 40,2 |  | 7.0-8,0 |
| 4 | ул. Пушкина | 2,4 | 47,1 |  | 7.5-8,3 |
| 5 | ул. Кирова | 6,1 | 42,7 |  | 7,8 |
| 6 | ул. Андреева | 0,74 | 42,8 |  | 8,0 |
| 7 | ул. Мира | 0,6 | 48,7 |  | 7,2 |
| 8 | ул. Индустриальная | 2,5 | 50 |  | 6,3 |
| 9 | ул. Гагарина | 1,9 | 30,2 |  | 8 |
| 10 | ул. Партизанская | 2,3 | 30,6 |  | 7,8 |
| 11 | ул. Сибирская | 1,8 | 37,7 |  | 7,7 |
| 12 | ул. Транспортная | 2,5 | 51,5 |  | 7,6 |
| 13 | ул. Суворова | 1,4 | 41,6 |  | 8,9 |
| ##### Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Победы | 3,0 | 38,6 |  | 6,7 |
| 2 | ул. Горького | 1,3 | 31,7 |  | 7 |
| 3 | ул. Пролетарская | 2,1 | 45 |  | 6,2 |
| 4 | ул. Капустина | 0,3 | 29 |  | 6,5 |
| 5 | ул. Пионерская | 1,6 | 34,2 |  | 7,1 |
| 6 | ул. Чапаева | 1,6 | 40,8 |  | 7,8 |
| 7 | ул. Тимирязева | 2,4 | 31 |  | 6,8 |
| 8 | ул. Первомайская | 1,8 | 36 |  | 5,5 |
| 9 | ул. Октябрьская | 1,8 | 37,7 |  | 7,3 |
| 10 | ул. Автозаводская | 1,4 | 35 |  | 7 |
| 11 | ул. Шпалозаводская | 0,5 | 28 |  | 7 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,8 | 28 |  | 5,7 |
| 13 | ул. Гастелло | 0,9 | 37,6 |  | 7 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, |  |  |  | 162,3 км |  |
| Общая площадь уличной сети |  |  |  | 998,4 тыс. м2 |  |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог |  |  |  | 53,9 км |  |
| Плотность улично-дорожной сети |  |  |  | 6,97 км/км2 |  |
| Плотность магистральных улиц |  |  |  | 2,3 км/км2 |  |
| Площадь застроенной территории |  |  |  | 23,3 км2 |  |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети г. Тайшета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние городских улиц и дорог и отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие регулирования наиболее загруженных перекрестков, что снижает пропускную способность транспортных узлов;

- пропуск грузовых потоков и транзитного транспорта через селитебные территории;

- отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, необходимых для упорядочения движения транспорта и пешеходов и снижения числа дорожно-транспортных происшествий;

- наличие железнодорожных переездов в одном уровне.

6.2.2 Анализ реализации генерального плана 1986 года

Генеральным планом, выполненным в 1986 году, в северной части города предусматривалась организация связки между Московским трактом и автодорогой Тайшет-Братск. На сегодняшний день построен лишь участок вдоль границы микрорайона многоэтажной жилой застройки от Шиткинского тракта по улицам Трактовая и Индустриальная, в целом связка не завершена. В южной части города не организована дорога с преобладанием движения грузового транспорта в обход жилой застройки с востока от Московского тракта вдоль отвода железной дороги с частичным использованием ул. Матросова до западного железнодорожного переезда. Не реализовано строительство путепроводов через железную дорогу в западной части города.

6.2.3 Проектное решение

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов города и выходы на внешние автодороги.

Основу сети составляют магистрали общегородского значения. В северной части общегородские магистрали формируются в широтном направлении по улицам Гагарина, Транспортная и Партизанская, а в меридиональном направлении по улицам Суворова, Горького, Мира и Капустина. Предусматривается пробивка на западе ул. Партизанской до Московского тракта, что обеспечивает удобный въезд в город. Трасса  ул. Горького после пересечения с ул. Партизанской пройдет немного восточнее и, таким образом, непосредственно свяжет центральные районы города с новым жилым поселком Северный и обеспечит выход на Шиткинский тракт. Для связи районов перспективной застройки генпланом предусматривается за расчетный срок строительство общегородской магистральной улицы, обеспечивающей выходы на Федеральную дорогу на западе и на Братский тракт на востоке. Формирование этой магистрали начнется до конца расчетного срока генплана отдельными участками: по ул. Капустина от ул. Партизанской до границы перспективной жилой застройки и по центральной улице жилого района Северный от ручья Зуевский Ключик до западной границы района.

В южной части города широтная магистраль формируется по ул. Кирова и Ленина, с выходом в створе ул. Воинов-Интернационалистов к Абаканской железнодорожной линии, где предусматривается устройство одноуровенного переезда. Через железнодорожные пути Транссиба проектом предлагается строительство путепровода. Меридиональные магистрали формируются по улице Пушкина, с которой обеспечивается выход на федеральную автодорогу М53 и на Шелеховский тракт, а также по ул. Чапаева и Советская, на которых предусматривается организация одностороннего движения с устройством кольцевой развязки в одном уровне. С этих улиц также обеспечивается выход на федеральную автомагистраль и тракт на Авдюшино.

Генпланом предлагается пропустить грузовое движение в обход селитебных территорий, для чего предусматривается строительство объездной магистральной улицы. В южной части города автодорога для движения грузового транспорта пройдет по улице Разина, по юго-западной границе жилой застройки с выходом на ул. Новая, по южной окраине м/на Восточный и далее вдоль ручья Крутенький до железной дороги, где в зоне полосы отвода трассируется до пересечения улиц Матросова и Пушкина.

В северной части города грузовая магистраль трассируется по существующим улицам Транспортная, Бурлова, Гагарина и Мира с выходом на улицу Индустриальная. В перспективе, когда появится выход проектируемой общегородской магистральной улицы на Братский тракт, движение грузового транспорта будет осуществляться по данной магистрали с выездом на ул. Мира, что значительно снимет транспортную нагрузку наиболее загруженных перекрестков центральной части города, в частности узла ул. Суворова – ул. Транспортная.

Основные внутрирайонные связи селитебных территорий, а также выходы на общегородские магистрали и промышленные дороги обеспечивают магистральные улицы районного значения. На севере такими магистральными улицами намечены частично улица Гагарина-Дарвина, участки улиц Транспортной и Партизанской, Индустриальная – Степная – Звездная, Осипенко – Сибирская, Старобазарная и Бурлова. В южной части города магистральными улицами районного значения намечаются улицы Матросова, участки улиц Кирова и Ленина, улицы Победы, Тимирязева, Разина, Первомайская, Октябрьская, 50 лет ВЛКСМ, а также запроектированная объездная дорога.

По развитию улично-дорожной сети г. Тайшета на 1-ю очередь с учетом поэтапного освоения новых районов предусматриваются следующие мероприятия:

- пробивка улицы Чапаева в южной части города до объездной магистрали с устройством кольцевой транспортной развязки;

- строительство нового железнодорожного переезда в створе ул. Воинов-Интернационалистов с выходом на ул. Ленина;

- спрямление ул. Горького и продление до магистрали Индустриальная – Степная;

- строительство связки от Шиткинского тракта до магистральной улицы района Северный;

- продление ул. Капустина;

- строительство связки от ул. Индустриальной до ул. Степной;

- продление ул. Старобазарной;

- строительство магистральной улицы по границе районов жилой застройки в северной части города;

- продление ул. П. Осипенко до северной магистрали;

- строительство магистрали от ул. Капустина вдоль западной границы нового жилого района

- строительство участков обходной магистрали в южной части города от ул. С.Разина до ул. Чапаева, от ул. Тимирязева до ул. Пушкина, от ул. Кошевого до ул. Пушкина;

- строительство сети жилых улиц в юго-западном жилом районе.

На первую очередь также намечается строительство путепровода через железнодорожные пути Транссиба.

Таким образом, на 1-ю очередь будет построено:

- магистральных улиц общегородского значения – 2,2 км;

- магистральных улиц районного значения – 8,68 км, в том числе 0,98 км грузовых дорог.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети города на расчетный срок генплана:

- продление ул. Горького до Шиткинского тракта;

- пробивка ул. Мира до ул. Индустриальной;

- пробивка ул. Партизанской до Московского тракта;

- строительство связки улиц Сибирской и П. Осипенко;

- завершение строительства обходной грузовой магистрали в южной части города;

- пробивка ул. Победы в новый район жилой застройки Южный с выходом на ул. Ленина;

- продление ул. Бурлова до ул. Индустриальной;

- строительство связки ул. Дарвина и ул. Гагарина;

- строительство северной районной магистрали в жилом районе Северный;

- строительство участка дороги на западе города, связывающего Московский тракт и ул. Степную с устройством мостового перехода.

Объемы работ на расчетный срок генплана составят:

- магистральных улиц общегородского значения – 2,86 км;

- магистральных улиц районного значения – 9,4 км, в том числе 5,5 км грузовых дорог.

Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана приведена в твблице 6.5.

Таблица 6.5.

Краткая характеристика улично-дорожной сети

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 217,7 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц, в том числе: | 86,1 км |
| - улиц и дорог общегородского значения | 30,6 км |
| - улиц и дорог районного значения | 55,5 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 5,82 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 2,3 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 37,4 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы города и обеспечивает необходимыми связями как отдаленные районы, так и выходы на внешние магистрали, а также решает проблему вывода грузового транспорта за пределы селитебной территории.

6.3. Городской транспорт

6.3.1 Существующее положение

Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. Кроме того, в пассажирских перевозках участвуют ведомственный и личный легковой транспорт, такси, и в незначительной степени - железнодорожный транспорт.

Автобусный транспорт

Автобусные пассажирские перевозки в городе осуществляются ГП "Автоколонна 1503". В настоящее время транспортом этого предприятия обслуживаются 3 городских муниципальных маршрутов и 1 городской коммерческий маршрут (см. таблицы 6.6. и 6.7.).

Таблица 6.6.

Краткая характеристика ГП "Автоколонна 1503"

| Наименование хозяйства | Район, адрес | Нормативная вместимость, машин | Фактически приписано, машин | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП "Автоколонна 1503" | ул. Октябрьская, 86 | 62 | 47 | 9,16 |

Таблица 6.7.

Городские маршруты автобусов и их характеристики

на 01.01.2004 г.

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяжение в одном направлении, км | Годовой пассажиро оборот, млн. пасс. | Средняя скорость, км/час | Средний интервал движения, мин | Кол-во машин на маршруте, марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные маршруты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоколонна 1503 - БАМ | 8,9 | 1,5 | 17,6 | 10 | 6 Лиаз |
| 5 | БАМ – Совхоз | 7,2 | 0,8 | - | 12 | 4 Лиаз |
| 11 | Кольцевой | 15,4 | 0,3 | - | 30 | 1 Паз |
| Коммерческие маршруты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоколонна 1503 - БАМ | 8,9 | 0,11 | 23,6 | 20 | 2 Газель |

Основные показатели пассажирской работы ГП "Автоколонна 1503" за 2001 - 2003 годы приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

Основные показатели

пассажирской работы ГП "Автоколонна 1503"

за 2001 - 2003 годы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 01.2002 г. | 01.2003 г. | 01.2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кол-во перевезенных пассажиров, в том числе: - городскими линиями - пригородными линиями - междугородними линиями - коммерческими рейсами | тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. | 3399,5 2994,4 321,4 83,7 112,3 | 4110,1 3676,0 377,3 56,6 111,6 | 3901,4 3444,2 300,5 44,0 112,7 |
| 2. | Средняя дальность поездки - по городу - в пригородном сообщении | км км | 5,6 15,7 | 7,7 14,0 | 7,9 18,4 |
| 3. | Годовая работа транспорта, в том числе по городу | тыс.пасс.км тыс.пасс.км | 28926,2 16859,4 | 38885,5 28354,0 | 37632,5 28307,8 |
| 4. | Количество автобусов, в том числе: - на городских линиях - на пригородных линиях - на междугородных линиях - на коммерческих линиях | шт. шт. шт. шт. шт. | 36 20 7 7 2 | 35 21 8 4 2 | 32 19 7 4 2 |
| 5, | Состав парка автобусов по маркам: Лиаз-677 Лаз-695 Паз-3205,672 Газ-32213 | шт. шт. шт. шт. | 18 1 15 2 | 18 - 15 2 | 17 - 13 2 |
| 6. | Коэффициент использования парка | % | 55 | 69 | 71 |
| 7. | Коэффициент использования вместимости - на городских маршрутах - на пригородных маршрутах | % % | 74 76 | 110 60 | 111 68 |
| 8. | Средняя эксплуатационная скорость (по городу) | км/час | 20,5 | 20,3 | 20,2 |
| 9. | Среднесуточная продолжительность работы 1 автобуса | час | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
| 10. | Общее число рабочих и служащих | чел. | 196 | 175 | 160 |
| 11. | Приобретено автобусов | шт. | 2 | - | - |
| 12. | Списано автобусов | шт. | 3 | 1 | 3 |

Общие объемы перевозок на городском общественном транспорте по сравнению с 1979 г. значительно сократились (см. таблицу 6.9.).

Таблица 6.9.

Динамика общих объемов перевозок

на городском общественном транспорте

|  | Объемы пассажирских перевозок |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1979 год тыс. пасс. | 2004 год тыс. пасс. |
| Автобус | 8820,0 | 3444,2 |

Краткая характеристика основных автопредприятий города, имеющих  50 и более единиц транспорта, приведена в таблице 6.10.

Таблица 6.10.

Реестр автопредприятий г. Тайшета

на 01.01.2003 год

| № п/п | Наименование автохозяйства | Адрес | Кол-во машин, всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | легковые | грузовые | спецавтомашины |
| 1 | ПМС - 67 | Ул. Северовокзальная | 91 | 17 | 60 | 14 |
| 2 | ОГУП ДСПО | Ул. 50 лет ВЛКСМ | 56 | 10 | 40 | 6 |
| 3 | МУПТКХ | Ул. Кирова, 141 | 50 | 8 | 25 | 17 |
| 4 | ООО «Тайшетская ЛПБ, ООО Труд | Ул. Кирова, 220 | 58 | - | 27 | 31 |
|  | Итого |  | 255 | 35 | 152 | 68 |

Автомобильный транспорт

В последние годы продолжает развиваться тенденция роста общего количества автотранспорта. Если в 1980 г. в городе насчитывалось всего 1673 единиц легкового автотранспорта с уровнем автомобилизации 43,7 автомобилей на 1000 жителей, то на сегодняшний день на учете в ГИБДД состоят 7162 легковых автомобилей, что составляет 178,2 автомобилей на 1000 жителей. Количественная характеристика всего городского автотранспорта, представленная за последние 3 года, приведена в таблице 6.11.

Таблица 6.11.

Количественная характеристика городского автотранспорта

за 2001 - 2003 годы

| Виды транспортных средств | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| Общее количество автомашин, в том числе: а) автобусов б) микроавтобусов в) грузовых автомобилей г) прицепов и полуприцепов д) легковых, из них: - ведомственные - такси - индивидуальные е) мототранспорт | 9464 78 131 763 267 5399 301 7 5091 2826 | 9583 75 168 801 283 5624 288 10 5326 2632 | 11082 73 187 849 308 7162 309 12 6841 2503 |

Из таблицы следует, что основной рост количества автотранспорта происходит за счет индивидуальных легковых автомобилей.

В последнее время в связи с ростом уровня автомобилизации получил развитие автомобильный сервис: растет количество автозаправочных станций, ремонтных и обслуживающих автомастерских, автомоек. Список предприятий по обслуживанию автомобилей, функционирующих в настоящее время на территории города, приведен в таблице 6.12.

Таблица 6.12.

Перечень предприятий по обслуживанию автотранспорта

на 01.01.2003г.

| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во постов на СТО, колонок на АЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №58, ОАО Иркутскнефтепродукт, ул.Партизанская | 6 |
| 2 | АЗС Центральная, ул. Транспортная | 4 |
| 3 | АЗС ООО "Кедр", ул. Матросова, 88 | 5 |
| 4 | АЗС, ул. Кирова – ул. XIX партсъезда | 2 |
| 5 | АЗС №37, ОАО Иркутскнефтепродукт, ул. Кирова | 4 |
| 6 | АЗС ООО "Баррель", Тайшетка | 3 |
| 7 | АЗС ООО "Металлобаза", ул. Кирова – ул. Пионерская | 4 |
|  | Итого | 28 |
|  | Автомойка, шиномонтаж, СТО ООО Автоспецсервис, ул. Кирова, 232 | 1 |
|  | Автомойка, ГП "Автоколонна 1503", ул. Октябрьская | 1 |
|  | СТО, шиномонтаж «Цитадель», ул. Пушкина | 1 |

Для хранения автотранспортных средств в городе существуют 36 гаражных кооперативов с количеством боксов – 4337 и 8 открытых автостоянок, предназначенных для постоянного хранения 350 автомобилей, сосредоточенных в северной части города.

6.3.2. Проектное решение

Автобусный транспорт

Проектные предложения по развитию городского пассажирского транспорта предусматривают дальнейшее расширение маршрутной сети. Основным видом общественного транспорта остается автобусный. На 1-ю очередь проектом предусматриваются дополнительные маршрутные линии, общей протяженностью 7,8 км на следующих участках:

- ул. С. Разина - ул. Тимирязева, протяженностью 1,6 км;

- ул. Старобазарная - ул. Степная – ул. Индустриальная, протяженностью 4,1 км;

- ул. Суворова – м-он Северный, протяженностью 2,1 км

Таким образом, общая протяженность автобусной маршрутной сети с учетом существующей (20,9 км) на первую очередь составит 28,7 км.

На конец расчетного срока предусматривается освоение еще 9,6 км автобусных маршрутов:

- ул. Горького – м-он Северный, протяженностью 2,5 км

- ул. Тимирязева - ул. Пушкина, протяженностью 2,5 км;

- ул. Победы – м-он Восточный, протяженностью 3,0 км;

- ул. Партизанская – западный железнодорожный переезд – выход на ул. Ленина, протяженностью 1,6 км.

На конец расчетного срока генплана протяженность городских автобусных маршрутов составит 38,3 км.

Для расчета необходимого количества подвижного состава парка автобусов для обслуживания всех видов перевозок использована следующая формула:

N=A*L*C / 365*H*M*Vэ*K*F, где

N – инвентарное количество подвижного состава;

А – годовой объем пассажироперевозок;

L – средняя дальность поездки;

С – коэффициент неравномерности, учитывающий сезонные и суточные колебания пассажиропотоков, принимаемый равным 1,2;

365 – число дней работы транспорта в году;

Н – среднесуточное число часов работы подвижного состава на линии;

М – вместимость единицы подвижного состава;

Vэ – эксплуатационная скорость;

К – среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава;

F – коэффициент использования парка подвижного состава.

Годовой объем пассажироперевозок определяется следующим образом:

А=N*P, где

N – численность населения, тыс. жит.;

Р – годовая маршрутная транспортная подвижность.

В результате анализа существующей транспортной подвижности населения, которая составляет усреднено 100 передвижений на 1 жителя в год и данных предыдущих лет, проектом принимаются следующие значения транспортной подвижности:

- на 1-ю очередь – 110 поездок на 1 жителя в год

- на расчетный срок – 130 поездок на 1 жителя в год.

Годовой объем пассажироперевозок составит:

- на 1-ю очередь – 110*45=4950 тыс. чел.

- на расчетный срок – 130*50=6500 тыс. чел.

За расчетный автомобиль принимается автобус средней вместимости. Результаты расчета количества подвижного состава приведены в таблице 6.13.

Таблица 6.13.

Расчетное количество подвижного состава

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем пассажироперевозок | тыс. пасс. | 4950 | 6500 |
| 2. | Средняя дальность поездки | км | 8,0 | 8,2 |
| 3. | Средняя эксплуатационная скорость | км/час | 20,5 | 21,0 |
| 4. | Среднесуточная продолжительность работы на линии | час | 10,5 | 11 |
| 5. | Вместимость подвижного состава | чел. | 50 | 50 |
| 6. | Коэффициент использования парка подвижного состава |  | 0,75 | 0,85 |
| 7. | Коэффициент использования вместимости |  | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Инвентарное количество подвижного состава | ед. | 54 | 60 |

На сегодняшний день на балансе автопредприятия ГП «Автоколонна 1503», обслуживающего междугородние и городские перевозки, имеется 47 машин. Парк подвижного состава на расчетный срок изменится незначительно и мощностей автобусного хозяйства достаточно для ремонта и обслуживания проектного количества автомобилей. По составу парка предусматривается, кроме автобусов средней вместимости, использовать автобусы малой вместимости (микроавтобусы), обладающих хорошей эксплуатационной скоростью.

Автомобильный транспорт

Прогнозируемый уровень автомобилизации принят в результате анализа динамики роста автомобилей за последние 5 лет и составит на первую очередь 210 автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 240 автомобилей на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей количественно будет выглядеть так:

- на первую очередь – 9450 автомобилей;

- на расчетный срок – 12000 автомобилей.

Исходя из уровня 100%-ной обеспеченности автовладельцев гаражами и открытыми стоянками постоянного хранения автомобилей в данном проекте произведен расчет необходимого количества дополнительных мест для размещения парка машин. Проектом предусматривается, что 90% всех автомобилей размещается в гаражах и 10% - на открытых стоянках. Таким образом, необходимо:

- на первую очередь – 8505 мест в гаражах и 945 мест на автостоянках;

- на расчетный срок – 10800 мест в гаражах и 1200 мест на автостоянках.

В настоящее время количество машино-мест в гаражах для постоянного хранения индивидуальных автомобилей составляет 4337 и по типам гаражей распределены следующим образом:

- в гаражах боксового типа – 4337 мест;

- на территории усадебной и коттеджной застройки – 2707 мест.

Количество мест на автостоянках ориентировочно составляет 350.

Таким образом, дополнительная потребность в гаражах на 1-ю очередь составит 1461 машино-мест, а на расчетный срок дополнительно еще 2295 машино-мест. В условиях многоэтажной застройки необходимо предусматривать строительство подземных и многоуровенных гаражей, обеспечивающих пешеходную доступность и не требующих больших площадей. Генпланом предлагается вынос гаражей с территорий рекреационных и парковых зон. Общая емкость выносимых гаражей на расчетный срок составляет 610 машино-мест.

Расчетная вместимость проектируемых гаражей для индивидуального транспорта приведена в таблице 6.14.

Таблица 6.14.

Расчетная вместимость проектируемых гаражей

для индивидуального транспорта

| № п/п | Типы гаражей | Ед. изм. | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи боксового типа | место | 4337 | 4800 |
| 2. | Подземные гаражи | -*- | 100 | 250 |
| 3. | Многоэтажные гаражи | -*- | 200 | 600 |
| 4 | На территории усадебной и малоэтажной блокированной застройки | -*- | 4060 | 5760 |
| 5 | Вынос гаражей боксового типа | -*- | -192 | -610 |
|  | Итого | -*- | 8505 | 10800 |

Размещение автостоянок для постоянного хранения автомобилей предлагается на территориях коммерческо-деловых зон, в зоне коммунально-складских объектов, а также на территории микрорайонов и кварталов с соблюдением санитарных разрывов. Кроме того, в городе предусматриваются открытые стоянки для временного хранения автомобилей в общественно-деловых, спортивно-развлекательных, торговых и промышленных зонах, а также на привокзальной площади.

Нормативная потребность в АЗС в настоящее время полностью обеспечена с учетом роста уровня автомобилизации. Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, т.е. на расчетный срок генплана необходимо автозаправочных станций на 10 колонок, а уже на сегодняшний день в городе построено семь АЗС с количеством колонок 28.