10.1 Существующее положение

Телефонизация

Министерство путей сообщения имеет на своем балансе 2 телефонные станции общей монтированной емкостью 3500 номеров. Одна из них представлена устаревшей декадно-шаговой системой монтированной емкостью 1500 номеров, а вторая станция представлена координатной системой АТСК-100/2000 монтированной емкостью 2000 номеров. Линейное хозяйство этих станций построено и эксплуатируется по шкафному принципу с применением воздушно-кабельных линий связи проложенных, как в телефонной канализации, так и подвешенных на опорах.

Часть номеров этих станций, задействована для обслуживания технологических процессов железнодорожной станции Тайшета и только незначительная доля номеров принимает участие в обслуживании населения г. Тайшета.

ОАО «Сибирьтелеком» представлено на рынке телефонной связи электронной станцией SI-2000 Количество задействованных абонентов составляет 5115 номеров, что соответствует телефонной плотности 125 телефонов на 1000 жителей. Общая монтированная емкость станции SI-2000 составляет 6528 аналоговых абонентов и 32 номера, с так называемыми, ISDN услугами.

Электронная станция работает в режиме центральной станции  и в нее включено 9 сельских станций координатной системы типа 50/200 и АТСК –100/2000, а так же ведомственные станции АТСШ-49 АО «ЗРСДМ» –600№№, АТСШ ВСЖД-1500№№, АТСК 100/2000 ВСЖД-2000№№, АТСК 50/200 Нефтепровод (ВС ПТУС ) –100№№, АТС «Меридиан» АО «Иркутскэнерго» –88№№.  Абонентская емкость рассредоточена по выносам (опорная АТС ул. Партизанская, 119-3840№№, выносной концентратор по ул.Советская,12-2048№№ и выносной концентратор в м/р Пахотищева,22-640№№).

Линейное хозяйство станции построено по шкафному принципу с использованием воздушно-кабельных линий проложенных как в телефонной канализации, так и подвешенных на опорах.

В обслуживании населения города принимает участие так же станция ЗРДСМ декадно-шаговой системы с задействованной емкостью 239№№. Эта станция используется для технологических нужд завода и на сеть общего пользования выход абонентов этой станции ограничен. Все действующие телефонные станции связаны между собой при помощи современных аппаратных комплексов аналого-цифровыми каналами связи достаточной емкости.

Междугородняя и международняя связь жителей г.Тайшета осуществляется через междугородную телефонную станцию  компании «Сибирьтелеком» при помощи электронного  коммутатора «ЮНИТ», который аппаратными и програмными средствами в полуавтоматическом способе по заказной и немедленной системам эксплуатации осуществляет междугородную и международную связь. Абоненты же автоматических телефонных станций осуществляют междугородную и международную связь в автоматическом режиме. Для этой цели на центральную МТС задействовано два цифровых потока Е1. Для связи с подвижными объектами используется сотовая связь ЗАО «Байкалвесткома», который имеет в г.Тайшете порядка 1000 абонентов.

Рисунок 10.1

Схема включения АТС в существующую центральную станцию

* при указании кол-ва номеров станции в числителе указано кол-во монтированных номеров, в знаменателе – кол-во задействованных номеров

Телеграфная связь и передача данных для жителей города осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP телефонию, организацию видиоконференций и т. п.)

Радиофикация и телевидение

Проводным вещанием в г.Тайшете занимается компания “Сибирьтелеком” с 100% охватом населения. Сеть проводного вещания построена  по двухзвенной схеме с применением усилителей УПВ-5. Количество основных радиоточек 3366шт. Часть из них охвачена 3-х програмным вещанием с помощью аппаратного комплекса УПТВТ 60х2, а остальная часть населения  охвачена эфирным трехпрограмным вещание с трансляцией программ ВГТРК, МАЯК, ЮНОСТЬ.

На фидерных линиях проводного вещания используются стальные провода диаметром 4мм подвешенных на  трубостойках - протяженность их состовляет 24,8км.

10.2 Проектное решение

Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи г. Тайшета предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг проводной телефонной связи в городе будут подразделения ОАО «Сибирьтелеком», кроме того услуги электросвязи населению будут предоставлять на первом этапе и ведомственные телефонные станции.

Расчетная численность населения г. Тайшета на конец 2020г. составит 50 тысяч человек, из них занятых в экономике (самодеятельного) населения 28 тысяч человек.

Таблица 10.1

Численность самодеятельного населения

| 1 очередь (2010г.) | Расчетный срок (2020г.) |
| --- | --- |
| 22,5 тысяч человек | 28 тысяч человек |

Для квартирного сектора, при условии, что в каждой квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять:

- 1000:3=334 телефонов

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности квартирного сектора должно составить:

- на 1 очередь (2010г.) – 45000:1000 х 334 = 15030 телефонов

- на расчетный срок (2020г.) – 50000: 1000 х 334 = 16700 телефонов.

Рациональное количество телефонов для хозяйственного сектора потребителей на 1000 человек работающих считается:

- торговля – 2

- просвещение, наука – 6

- здравоохранение – 3

- управление – 1

- другие отрасли – 3

Усредненное количество телефонов на 1000 работающих составит 490. Исходя из этого плотность телефонов для самодеятельного населения г. Тайшета будет:

- 1 очередь – 22500:490 = 46 телефонов;

- расчетный срок – 28000:490 = 58 телефонов

Общая потребность населения в телефонной связи составляет 380 телефонов на 1000 жителей (первая очередь) и 392 телефона (расчетный период).

Количество телефонов общего пользования при условии полного удовлетворения потребностей населения и хозяйственного сектора должно составить:

- 1 очередь – 45000:1000 х 380 = 17100 телефонов;

- расчетный срок – 50000:1000 х 392 = 19600 телефонов

В настоящее время телефонная связь города базируется на современных цифровых телефонных станциях, поэтому развитие телефонной сети будет ориентировано на расширение номерной емкости существующих телефонных станций и подстанций, а так же строительство новых выносов этой же системы.

К концу расчетного периода 2020г. в Центральном районе г. Тайшета целесообразнее выполнить реконструкцию телефонной станции, поменяв ее оборудование на цифровую АТС АХЕ-10, а в микрорайоне "Южный" - на цифровой коммутатор EWSD фирмы SIEMENS с устройством выносных концентраторов на вновь застраиваемых территориях, как в «Центральном», так и в «Южном» микрорайонах. В «Северо-западном» и «Северном» районах построить от центральной станции выносные концентраторы соответственно на 1300 и 2300 номеров. К концу расчетного периода с реализацией концепции развития в городе Тайшете будет установлено в «Центральном» районе децентрализованная цифровая АТС на 14400 номеров, а в «Южном» районе децентрализованная АТС на 5300 номеров абонентов общего пользования. Включение цифровых АТС и их подстанций будет осуществляться цифровыми потоками El по SDH - кольцу.

Предполагается, что получат развитие и цифровые ведомственные АТС, которые в перспективе будут обслуживать только своих технологических абонентов и иметь выход на сеть общего пользования. Емкость этих АТС будет зависеть от потребностей предприятий.

Предполагается, что телефонная сеть города будет продолжать развиваться по шкафной системе с применением зон прямого R = 500м.

Развитие городской телефонной сети по районам города, с учетом генерального плана, проектной средней жилищной обеспеченности равной 24 кв. м /чел и средней численности семьи 3 чел. представлена в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Развитие городской телефонной сети по районам

| Район | Проектируемая емкость, номеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2010 год) |  | Расчетный срок (2020год) |  |
|  | Хозяйственный сектор | Квартирный сектор | Хозяйственный сектор | Квартирный сектор |
| Центральный | 1168 | 8484 | 1566 | 9018 |
| Южный | 565 | 4109 | 771 | 4443 |
| Северо-западный | 161 | 1169 | 186 | 1069 |
| Северный | 128 | 936 | 336 | 1938 |
| Сельхоз-10 | 9 | 67 | - | - |
| Прочие | 41 | 301 | 41 | 234 |
| Итого | 2072 | 15066 | 2900 | 16702 |

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается расширение и удешевление услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи с приходом в г. Тайшет традиционных для региона компаний "Северная корона", "Билайн", "МТС", "Теле - 2", наряду с действующей компанией "Байкалвестком" и появления новых компаний.

С увеличением количества абонентов телефонных станций получит дальнейшее развитие междугородняя и международная связь путем организации дополнительных цифровых потоков Е1, по кабельным, радиорелейным и спутниковым системам, а так же расширение возможностей организации ПД (выход в интернет, пользование IP телефонией, организацией видиоконференций и т. п.)

Радиофикация и телевидение

Расчетная численность населения в г. Тайшете на конец 2020 года будет 50 тысяч человек.

Ожидаемое количество абонентов радиотрансляционной сети города на этот период составит:

N= A:K+B

где А – число жителей, чел. К – коэффициент семейности, 3 чел. В – процент радиоточек общественного сектора, равный 5%

При 100% охвате семей радиовещанием количество радиоточек, установленных в городе на расчетный период (2020г.) будет равно 17500.

Для нормальной трансляции программ на такое количество радиоточек необходима полная реконструкция аппаратного комплекса существующего радиоузла с установкой передатчиков до 7 киловатт, предусмотрев при этом 100% резерв.

Предполагается, что сеть проводного вещания в дальнейшем так же будет строиться по двухзвенной схеме, используя для фидерных линий 4-х мм стальные и биметаллические провода, подвешенные на трубостойках и собственных опорах, а так же будут использоваться сети кабельного телевидения.

В городе предполагается развитие эфирного радиовещания за счет существующих радиостанций и появления новых радиокомпаний.

Для приема телевизионных программ жители города будут делать выбор между эфирным и кабельным телевидением. Предполагается, что в городе будут развиваться телесистемы кабельного и эфирного вещания, как традиционных операторов, так и вновь появившихся телекомпаний, следовательно, расширится количество транслирующих компаниями телевизионных каналов. В перспективе все большее количество жителей г. Тайшета будут пользоваться спутниковым телевидением.