11.1 Существующее положение

Ежегодно в городе образуется  42 тыс.м. куб. ТБО и 41м. куб. жидких отходов.

Размещение твёрдых бытовых отходов на территории города осуществляется на городской свалке, расположенной в западной части Тайшета, на 6-ом км автодороги Тайшет-Шелехово. Площадь свалки 11,4 га. Используется 6 га.

Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры на специально отведённых площадках с последующим вывозом спецавтотранспортом. Приём производственных отходов на свалку не производится.

Размещение отходов на свалке осуществляется с нарушением правил эксплуатации полигонов ТБО. Техника (бульдозеры), необходимая для уплотнения отходов и формирования свалки, отсутствует. Свалка не охраняется, не имеет ограждения и контрольно-пропускного пункта.

Полигон для захоронения промотходов от предприятий города отсутствует. На территориях ОЭУ ОАО «Алюком-Тайшет» и Тайшетского шпалопропиточного завода имеются специально отведенные площадки для складирования собственных отходов. Золошлаковые отходы МУП «Теплоэнерго» размещаются на золоотвалах и гидрозолоотвале.

В настоящее время очистка городской территории от мусора и нечистот осуществляется МУП МПКХ и МУП ТКХ на договорных началах с ОАО СМП-621.

По состоянию на 01.01.2004г. парк спецавтотранспорта включает 9 автомашин: 3 мусоровоза, 5 вакуумных машин,1 бульдозер. Уборочная техника по уборке тротуаров и пешеходных дорожек отсутствует.

Переработка вторичных ресурсов в настоящее  время почти не проводится, что ведёт к увеличению объёма отходов, вывозимых на свалку. Утилизации через заготовительные организации, в основном, подлежат лом черных и цветных металлов, а также ртутные лампы, отработанные и бракованные люминесцентные трубки.

Скотомогильник в городе отсутствует.

В западной части города, в непосредственной близости от городской зоны отдыха, расположены два действующих кладбища. Городское кладбище (21,7 га) находится между Транссибом и железнодорожной линией Абакан-Тайшет. Территориальные резервы кладбища исчерпаны, принято решение о его закрытии. Татарское кладбище (1,9 га) находится на московском тракте в северо-западной части города.

В санитарно-защитные зоны кладбищ (300 м) попадают кварталы усадебной застройки, расположенные в районе мясокомбината и вдоль железнодорожной линии Тайшет-Абакан.

На землях Сельхоз-10 восточнее пересечения нового Московского тракта с дорогой на село Шелехово произведен отвод под размещение нового городского кладбища (37 га).

11.2 Проектное решение

Проектом предусматривается полный охват плановорегулируемой очистки всей жилой застройки города от твёрдых и жидких отходов.

В задачу санитарной очистки  входит сбор, удаление, обезвреживание и, по возможности, частичная переработка твёрдых отходов от всех зданий и сооружений города, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Очистка от жидких отбросов города предусматривается путём вывоза нечистот из не канализованных зданий ассенизационными машинами и сбросом в городскую канализацию.

Для определения необходимого объёма работ и требуемых транспортных средств в соответствии со СНиП 2.-07-01-89* принимаются удельные нормы накопления бытовых отходов  на одного человека в год.

Ориентировочное количество бытовых отходов по городу приведено в таблице11.1.

Таблица 11.1

Ориентировочное количество бытовых отходов

| № п\п | Наименование потребителя | Количество жителей, тыс. чел. (1очередь/ расч. срок) | Удельная норма накопления в год | Общее количество бытовых отходов, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями,оборудованными водопроводом, канализацией, центральным отоплением | 31,6/42,4 | 900 | 28,5/38.1, |
| 2 | Застройка зданиями при отсутствии канализации | 13,4/12,3 | 2000 | 26,8/24,6 |
| 3 | Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с покрытием. |  | 8 | 0,36/0,44 |
|  | Итого |  |  | 55,66/63,14 |

Размещение отходов на территории города будет осуществляться на действующей свалке. На расчетный срок следует предусмотреть переоборудование свалки в полигон ТБО с складированием, уплотнением и сортировкой отходов с применением необходимой техники и оборудования. Уплотненные слои ТБО возможно изолировать шлаком с золоотвалов.

В случае реализации проекта размещения алюминиевого производства к югу от города действующая свалка ТБО попадает в зону строительства завода. В этом случае потребуется строительство полигона для захоронения ТБО на новой площадке за границами населенного пункта. Предварительно можно рекомендовать площадку на землях Тимирязевского МО в районе д.Серафимовка на 10-м километре автодороги Тайшет-Шелехово.

Для обезвреживания и уничтожения трупов животных на полигоне необходимо строительство биотермической ямы типа «Беккари»

Вывоз отходов намечается спецавтотранспортом  из расчета 20 машин на 100 тыс. жителей, уборочные – 60 машин с 1 млн.м2 площади покрытия, малогабаритные тротуароуборочные – 25 на 1 млн.м2 покрытия.

Ориентировочное количество транспортных средств приведено в таблице11.2.

Таблица 11.2

Количество единиц спецавтотранспорта

|  | Наименование | Ед. изм. | Количество 1очередь\расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы (КО-413,КО-415) | Кол-во машин | 9/10 |
| 2 | Уборочные (поливомоечные, подметально-уборочные, пескоразбрызгивающие, снегопогрузчики) | Кол-во машин | 77/106 |
| 3 | Ассенизационные (при отсутствии системы канализации) | Кол-во машин | 3/2 |
| 4 | Малогабаритные тротуароуборочные (УСП-25) | Кол-во машин | – |

Уличная уборка должна предусматривать в периоды с положительной температурой подметание, полив  и мойку улиц. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на стационарную снегосвалку, предлагаемую проектом к размещению в районе КОС МУП, и обеспечению безопасности движения.

Территориальные резервы городского кладбища исчерпаны, администрацией принято решение о его закрытии. Татарское кладбище, ограничивающее, наряду с коммунально-складскими объектами северо-западного промрайона, развитие резервных территорий города и зоны отдыха на реке Тайшетке, проектом также предлагается к закрытию.

Отвод, произведенный под размещение нового городского кладбища (37 га), расположен вблизи городской зоны отдыха выше по течению рек Малая и Большая Тайшетки и частично попадает в водоохранную зону водохранилища, а также зону затопления паводком.

Согласно СанПиН 2.1.1279-03, устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом. В проекте необходимо предусмотреть инженерные мероприятия по предотвращению фильтрации дренажных вод в водоемы, при разделении территории кладбища на функциональные зоны учесть регламенты хозяйственной деятельности, установленные «Положением о водоохранных зонах и их прибрежных защитных полосах» №1404 от 23.11.1996г.

Для улучшения экологического и санитарного состояния города и решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборке городских территорий рекомендуется разработать проект «Генеральная схема очистки города», удовлетворяющая требованиям строительных и санитарных норм и правил.

Учитывая необходимость рационального использования вторичных ресурсов и сокращению количества отходов, поступающих на полигон ТБО, в «Генеральной схеме очистки города» следует рассмотреть возможность применения на полигоне ТБО мусоросортировочного комплекса, обеспечивающего сортировку ТБО с выделением ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим прессованием и пакетированием (бумага, картон, стекло, пластмасса, черные и цветные металлы и т.д.).