Рассматриваемая площадка расположена на высокой правобережной террасе р. Бирюсы и ограничена поймами притоков Бирюсы, Тайшетки и Акульшетки. Северная часть города расположена на территории с плоским рельефом, имеющим перепад высот в направлении с севера на юг не более 10 метров. Южная площадка занимает территорию с холмистым рельефом и перепадом высот до 50 метров.

По инженерно-геологическим условиям территория г. Тайшета имеет ряд неблагоприятных факторов:

- наличие мест с высоким уровнем грунтовых вод, заболоченностей;

- отсутствие ливневой канализации и организованного стока поверхностных осадков;

- наличие отработанных и заброшенных карьеров;

- плохо выраженный рельеф, имеющий бессточные пониженные участки в северной части города;

- захламленные русла протекающих по территории города ручьев, вызывающие подтопление прилегающих территорий.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- регулирование русел ручьев Зуевский Ключик и Крутенький с проведением работ по дренированию прилегающих территорий для понижения уровня грунтовых вод;

- рекультивация карьеров на территории перспективной жилой застройки в западной части города;

- осушение заболоченных участков с отсыпкой дренирующими грунтами пониженных мест в районе водохранилища для организации зоны отдыха;

- организация отвода поверхностных вод.

## Регулирование русел малых водотоков

Территорию города пересекают впадающие в реки Тайшетка и Акульшетка ручьи Зуевский Ключик и Крутенький. Гидрологических наблюдений за режимом этих ручьев не производилось. На сегодняшний день ручьи имеют непостоянные, извилистые русла, куда происходит сброс поверхностных стоков, вызывающих их загрязнение и завалы, что затрудняет нормальное движение воды. Частая сетка улиц, пересекающих водотоки, из-за недостаточных размеров водопропускных сооружений вызывает подпор водоносного горизонта, что приводит к заболачиванию прилегающих территорий.

Проектом предлагается расчистка ручья Зуевский Ключик на всем протяжении в границах города. В северной части предусматриваются работы по регулированию русла ручья с приданием ему трапециидального сечения и укреплением откосов посевом трав. На прилегающих заболоченных и обводненных территориях для водопонижения  предусматривается строительство закрытого дренажа.

Мероприятия по регулированию ручья Крутенький включают следующие работы: расчистка русла, устройство трапециидального сечения с укреплением откосов посевом трав, дренирование прилегающих территорий, работы по выторфовыванию с последующей засыпкой минеральным грунтом.

В пределах водоохранной зоны вдоль ручьев предлагается создание городских парков и озелененных территорий с использованием пород деревьев и кустарников, способных к избыточному присутствию воды в почве, что также будет способствовать дополнительному дренированию территории.

Объемы работ по благоустройству территорий малых водотоков составят на 1-ю очередь:

- регулирование русла р. Зуевский Ключик, протяженностью 2,5 км;

- дренирование прилегающих к ручью территорий, общей площадью 10 га;

на расчетный срок:

- регулирование русел ручьев Зуевский Ключик и Крутенький, протяженностью 5,1 км;

- дренирование прилегающих территорий общей площадью 17 га;

- подсыпка пониженных участков объемом 71 тыс.м.

Благоустройство территории водохранилища

В западной части города на р. Тайшетке расположено водохранилище. Практически вся его береговая полоса, за исключением северного участка, проходящего вдоль дамбы, заболочена. Водохранилище является местом отдыха горожан, но на сегодняшний день не имеет необходимого благоустройства и организованного пляжа.

Проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству восточного берега водохранилища, где предусматривается организация зоны отдыха. Основные мероприятия по инженерной подготовке данной территории заключаются в расчистке береговой полосы, проведению дренажных работ с последующей отсыпкой дренирующим грунтом и устройством пляжа. Для покрытия пляжа применяются песчаные и гравийные материалы с приданием уклона поверхности к воде 1-3%. Проведение работ по благоустройству прибрежной территории площадью 5,7 га  предусматривается на расчетный срок генплана.

### Рекультивация карьеров

На территории города в его западной части имеется несколько отработанных карьеров. Генеральным планом эти территории осваиваются на расчетный срок под дорожное строительство и резервируются для перспективного развития жилых зон. Проектом инженерной подготовки предусматривается проведение мероприятий по рекультивации карьеров, которые включают следующие виды работ: полная или частичная засыпка с послойным уплотнением, вертикальная планировка с организацией поверхностного стока, укрепление рекультивируемых участков одерновкой, посевом трав, кустарниковой и древесной растительностью.

Работы по рекультивации предусматриваются на расчетный срок объемом 380 тыс. м.

Организация отвода поверхностных вод

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные сооружения.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

Проектом предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа. Поверхностные стоки по лоткам проезжей части дорог поступают через дождеприемники в сеть ливневой канализации и коллекторами отводятся на очистные сооружения с последующим сбросом в рр. Акульшетка и Тайшетка.