14.1 Использование территории

Территория г. Тайшета в согласованных границах населенного пункта составляет 6137,4 га (см. Главу 13). В соответствии с проектом, площадь земель городской застройки (без учета санитарно-защитных зон) составит по проекту 2521,8 га (41,1% территории города). К расчетному сроку предусматривается расширение городской селитебной территории на 15,7%, к 2020 году она составит 1 582,8 га (62,8% площади городской застройки). Зона жилой застройки увеличивается до 1 040,9 га, или на 10,5%.

Территория жилых кварталов и микрорайонов расширяется главным образом за счет размещения жилищного строительства в Северном, Северо-западном и Южном районах, а также включения в границы города пос. Северного (овощеводов). В Центральном районе предусмотрено уплотнение жилой 4-5-этажной застройки путем завершения строительства микрорайонов Нового и Пахотищева. Средняя плотность жилой застройки по городу к расчетному сроку повышается на 33,7% (с 966.3 м2/га до 1292,0 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов повышается на 17,7%. Эта разница обусловлена повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 21,1 м2/чел. до 24 м2/чел., или на 13,7%).

Территория садоводств в городских границах увеличивается за счет жилой застройки пос. Сельхоз-10, которая получает статус садоводства в связи с размещением в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятия и сложностью обеспечения нормативного культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения районного и городского значения. Их суммарная площадь увеличивается более чем вдвое, главным образом за счет завершения формирования общегородского центра и строительства больничного комплекса, а также новых спортивных сооружений.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования увеличивается в четыре раза, главным образом путем развития парка в районе общегородского центра, при формировании зоны отдыха вдоль ручьев Крутенький, Зуевский ключик и др. Кроме того, обустраивается городская зона отдыха в районе водохранилища площадью 45,4 га.

Повышение плотности населения в жилой застройке, даже с учетом существенного расширения озелененных территорий, участков объектов культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружений, ведет к повышению плотности населения в границах селитебной территории с 28,1 чел./га в 2003 г. до 31,6 чел./га к 2020 г. (на 12,5%). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту сокращается с 356,2 м2/чел. в настоящее время (см. таблицу 2.3) до 316,5 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана. Это указывает на повышение проектной эффективности использования городской территории.

Проектом предлагается существенное совершенствование функционального зонирования городских территорий. Предусматривается вынос промышленно-коммунальных объектов из селитебной территории в Южном и Северо-западном районах, использование под городскую застройку пустующих и заброшенных участков, вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон, ликвидацию селитебных анклавов в Восточной промышленной зоне. Производственные территории незначительно сокращаются (на 47,1 га, или на 2,4%), прежде всего за счет сокращения санитарно-защитных зон в связи с упорядочиванием функционального использования территории. Площадь рекреационных территорий и земель сельскохозяйственного назначения уменьшается по причине изъятия земель под городское строительство (включая расширение озелененных территорий).

Таблица 14.1

## Проектное использование территории г. Тайшета

| # Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 1 040,9 | 17,0 | 208,2 |
| в т. ч. малоэтажная с приусадебными участками | 784,3 | 12,8 |  |
| малоэтажная с приквартирными участками | 17,9 | 0,3 |  |
| малоэтажная безусадебная | 34,3 | 0,6 |  |
| 3-4-5-этажная | 92,3 | 1,5 |  |
| садоводства | 112,1 | 1,8 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 84,4 | 1,4 | 16,7 |
| Средние специальные учебные заведения | 2,4 | 0,0 | 0,5 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 60,6 | 1,0 | 12,1 |
| Спортивные сооружения | 35,8 | 0,6 | 7,2 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | 344,3 | 5,6 | 68,9 |
| Прочие земли в границах селитебной территории | 14,4 | 0,2 | 2,9 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 1 582,8 | 25,8 | 316,5 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 126,2 | 2,1 |  |
| Коммунально-складские территории | 144,5 | 2,4 |  |
| Территории внешнего транспорта | 435,6 | 7,1 |  |
| Санитарно-защитные зоны | 996,7 | 16,2 |  |
| Улицы, дороги, проезды | 25,8 | 0,4 |  |
| Прочие производственные территории | 150,1 | 2,4 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 1 878,9 | 30,6 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса, луга и пойменные территории | 1 856,1 | 30,3 |  |
| Водные пространства | 45,4 | 0,7 |  |
| Прочие рекреационные территории | 54,5 | 0,9 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 1 956,0 | 31,9 |  |
| Д Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 47,7 | 0,8 |  |
| Специальные территории | 65,0 | 1,1 |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 9,1 | 0,1 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 518,0 | 8,4 |  |
| Питомники | 0,4 | 0,0 |  |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 11,7 | 0,2 |  |
| Прочие территории | 67,8 | 1,1 |  |
| #### Итого в пределах прочих территорий | 719,7 | 11,7 |  |
| ИТОГО В СОГЛАСОВАННЫХ ГРАНИЦАХ | 6 137,4 | 100,0 |  |

Генеральным планом предусматривается возвращение в оборот земель, в настоящее время непригодных для использования: площадь территорий, требующих проведения специальных инженерных мероприятий, к расчетному сроку сокращается с 70,2 га до 11,7 га.

Проектное использование территории г. Тайшета на расчетный срок генерального плана приведено в таблице 14.1.

14.2 Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для г. Тайшета на расчетный срок генерального плана (2020 г.) определен в объеме 1 200 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 24 м2 на одного жителя.

## Существующий жилищный фонд г. Тайшета составляет 811,6 тыс. м2 общей площади, отличается хорошим техническим состоянием м в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются некапитальные 1-2-этажные жилые дома, располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий и в зоне реконструкции (см. таблицу 14.2.). Из них на долю жилых домов со сверхнормативным износом (капитальные - более 70%, деревянные и прочие - более 65%), а также тех, которые придут в ветхость до конца расчетного срока генерального плана, приходится 86,0% общего объема предлагаемого сноса (29,0 тыс. м2 общей площади). Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 4,7 тыс. м2 общей площади, или 0,6% существующего, предлагается к сносу как в связи с организацией санитарно-защитных зон (1,4 тыс. м2), так и по реконструктивным мероприятием (3,3 тыс. м2), главным образом под развитие дорожной сети и в связи с осуществлением природоохранных мероприятий (регулированием водотоков и формированием экологического каркаса городской застройки). Общий объем убыли жилищного фонда составит 33,7 тыс. м2 общей площади, или 4,2% существующего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно. В Северном районе, застроенном сравнительно новыми жилыми домами, снос не предусматривается. Жилищный фонд поселка Сельхоз-10 к расчетному сроку достигнет сверхнормативного износа, и ему предлагается придать статус садоводства.

# Таблица14.2

## Распределение выбывающего жилищного фонд

## на расчетный срок генплана по участкам застройки и по этажности

тыс. м2 общей площади

| Планировочные районы | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда с количеством этажей |  |  | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | итого |  |
| Центральный | 499,7 | 8,0 | 4,7 | 12,7 | 487,0 |
| Южный | 238,9 | 5,9 | - | 5,9 | 233,0 |
| Северо-западный | 38,5 | 0,2 | - | 0,2 | 38,3 |
| Северный | 3,4 | - | - | - | 3,4 |
| Сельхоз-10 | 4,4 | 4,4 | - | 4,4 | - |
| прочие | 26,7 | 9,3 | 1,2 | 10,5 | 16,2 |
| Итого | 811,6 | 27,8 | 5,9 | 33,7 | 777,9 |

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 777,9 тыс. м2 общей площади, структура его этажности и размещение по территории города отражены в таблице 14.3. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 422,1 тыс. м2 общей площади.

# Таблица 14.3

## Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана

## по участкам застройки и по этажности

тыс. м2 общей площади

| Участки застройки | Существую-щий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  | Жилищный фонд всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | итого | 1 | 2-3 | 4-5 | итого |  |  |
| Центральный | 499,7 | 41,4 | 51,5 | 394,1 | 487,0 | - | - | 161,2 | 161,2 | 648,2 | 27,0 |
| Южный | 238,9 | 210,8 | 17,5 | 4,7 | 233,0 | 85,4 | - | - | 85,4 | 318,4 | 13,3 |
| Северо-западный | 38,5 | 38,2 | 0,1 | - | 38,3 | 40,0 | - | - | 40,0 | 78,3 | 3,2 |
| Северный | 3,4 | 0,8 | 2,6 | - | 3,4 | 20,5 | 115,0 | - | 135,5 | 138,9 | 5,8 |
| Сельхоз-10 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 26,7 | 5,7 | 10,5 | - | 16,2 | - | - | - | - | 16,2 | 0,7 |
| Итого | 811,6 | 296,9 | 82,2 | 398,8 | 777,9 | 145,9 | 115,0 | 161,2 | 422,1 | 1 200,0 | 50,0 |

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов и микрорайонов). Под жилищное строительство предусматривается также использовать участки, высвобождаемые при выносе промышленно-коммунальных объектов, и фактически заброшенные промышленные территории. Размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе жилых домов, не предусматривается.

Развитие жилой застройки предлагается прежде всего в северном направлении. Многоэтажные жилые дома размещаются в Центральном районе, где завершается формирование микрорайонов Новый, Пахотищева и Мясникова. Основной объем освоения новых территорий приходится на Северный планировочный район, проектом предлагается размесить там малоэтажную блокированную, коттеджную и усадебную застройку. В объеме нового строительства учитываются жилые дома существующей усадебной застройки пос. Северный, в настоящее время расположенной вне городской черты на землях Акульшетского сельского поселения и предлагаемой генпланом к включению в состав г. Тайшета. Усадебная застройка проектом размещается также в Северо-западном планировочном районе и в Южном, где намечено завершение участка застройки на западной окраине города и предлагается к освоению территория в юго-восточной части планировочного района.

Прогноз объема муниципального жилищного строительства на расчетный срок связан с реализацией предложений по сносу жилья (в т.ч. ветхого) в связи с реконструктивными мероприятиями и организацией санитарно-защитных зон. При средней жилищной обеспеченности 21,1 м2/чел. население в сносимом жилищном фонде (33,7 тыс. м2 общей площади) составляет 1,6 тыс. чел. Для расселения их на перспективу при средней жилищной обеспеченности 24 м2/чел. потребуется 38,4 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности:

- в одноэтажных жилых домах – 145,9 тыс. м2 общей площади – 34,6%;

- в 2-3-этажных жилых домах   – 115,0 тыс. м2 общей площади – 27,2%;

- в 4-5-этажных жилых домах   – 161,2 тыс. м2 общей площади – 38,2%.

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Применение 2-3-этажных жилых домов позволит сформировать зону высококомфортной городской среды, соответствующую спросу со стороны высокооплачиваемых работников алюминиевого завода. Строительство наиболее экономичных 4-5-этажных домов отвечает спросу на жилье, доступное для широких слоев населения, и позволит сформировать жилищный фонд для переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Развитие усадебной застройки отвечает сложившемуся образу жизни значительной части населения города и существующему спросу.

На расчетный срок жилищный фонд г. Тайшета (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

- в одноэтажных жилых домах – 442,8 тыс. м2 общей площади – 36,9%;

- в 2-3-этажных жилых домах   – 197,2 тыс. м2 общей площади – 16,4%;

- в 4-5-этажных жилых домах   – 560,0 тыс. м2 общей площади – 46,7%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 14.3.

Средняя плотность населения в жилой застройке (без учета садоводств) по проекту составит 53,8 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что более 84% территории жилой застройки (784,3 га из 928,8 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит там 23,5 чел./га. Плотность населения в безусадебной 3-4-5-этажной застройке составит 258,8 чел/га, что близко к уровню плотности населения 262,5 чел/га, рекомендованному СНиП 2.07.01-89* (приложение 4, табл. 2 с учетом примечания 7) для зоны средней градостроительной ценности. Средняя плотность населения в проектируемой блокированной 2-3-этажной застройке составит 267,7 чел./га.

14.3. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СниП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился по двум ступеням, между которыми объекты сферы услуг распределены в зависимости от их места в системе обслуживания:

- объекты внутриселенного значения  –  обслуживающие население г. Тайшета;

- объекты межселенного значения – обслуживающие население города и его зоны влияния.

При расчетах учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Тайшетского муниципального района. Тайшет является районным центром обслуживания; в то же время в условиях обширной территории и слабо развитой сети транспортных коммуникаций на севере района роль кустового центра обслуживания играет р.п. Новобирюсинский, а южнее, в среднем течении р. Бирюсы – р.п. Шиткино. Для городских и сельских населенных пунктов центральной и южной части района функции кустового центра обслуживания выполняет г. Тайшет.

Объекты межселенного значения распределяются по трем группам в зависимости от размера зоны обслуживания следующим образом:

- обслуживающие население города и пунктов, расположенных в пределах часовой доступности. К ним относится весь набор объектов межселенного значения с расчетом потребности в них по полному нормативу (I зона);

- обслуживающие, кроме того, жителей тех населенных пунктов, для которых Тайшет является кустовым центром обслуживания. Расчет потребности производится по ряду видов услуг по усеченным нормативам, а также по социальным нормативам, предусмотренным для сельских населенных пунктов (II зона);

- обслуживающие жителей городских и сельских населенных пунктов в границах муниципального района за пределами I и II зон обслуживания – по отдельным видам услуг с применением усеченных нормативов (III зона).

Усеченные нормативы применяются для расчета потребности в тех видах услуг, которые население II и III зон должно в значительной степени получать по месту жительства (услуги магазинов, больниц).

Численность постоянного населения в границах Тайшетского муниципального района имеет тенденцию к медленному сокращению. В 1989 г. она составляла 95,2 тыс. чел., в 2002 г. – 91,1 тыс. чел., а к 2005 г. – 89,3 тыс. чел. Прогнозируемый рост численности жителей г. Тайшета к расчетному сроку (2020 г.) до 50 тыс. чел. путем механического притока населения в значительной степени будет происходить за счет близлежащих населенных пунктов (прежде всего, г. Бирюсинска). В связи с этим представляется обоснованным принять численность населения в границах Тайшетского муниципального района к 2020 г. в размере 90 тыс. чел. (в т. ч. 50 тыс. чел. – г. Тайшет).

В настоящее время (на 01.01.2005 г.) численность населения по I зоне обслуживания составляет 58,6 тыс. чел., по II зоне – 13,1 тыс. чел., по III зоне – 17,6 тыс. чел. В соответствии с приведенным прогнозом, расчетное население по I зоне на 2020 г. принимается в размере 60 тыс. чел. (в т. ч. 50 тыс. чел. – г. Тайшет), по II зоне – 13 тыс. чел., по III зоне – 17 тыс. чел. Расчет потребности в объектах межселенного обслуживания приведен в таблице 14.5.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 14.4, 14.6).

### Таблица 14.4

#### Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на город (50 тыс. чел.) | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 2 250 | 785 | 1 465 | см. таблицу 14.7 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 6 000 | 4 986 | 1 014 | см. таблицу 14.7 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты, 8% от общего количества школьников | место | 10 | 500 | 696 | - | - |
| Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| Дома творчества (станции юных техников, натуралистов, туристов ДЮСШ), 7,3% от общего количества школьников | место | 9 | 450 | 1 161 | - | - |
| Музыкальные, художественные школы, школы искусств 2,7% от общего количества школьников | место | 3 | 150 | 1 691 | - | - |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 1 тыс. чел. | порция в сут. на 1 реб. | 80* | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 3х1 000 Центральный, Северный, Южный р-ны |
| Аптеки | объект | 1 на 12 тыс. жит. | 4 | 5 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 3 000 | 468,5 | 2 531,5 | 4х650 Центральный, Южный Северный, Северо-западный р-ны |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 1 000 | 278 | 722 | 1х350, 2х200 Южный, Северный, Северо-западный р-ны |
| Клубы | зрит. место | 30 | 1 500 | 400 | 1 100 | 1х150, 1х200, 1х250, 1х500 в общественных центрах |
| Кинотеатры | место | 12 | 600 | - | 600 | 2х300 Северный, Южный р-ны |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 70 | 3 500 | 6 832 | - | см. таблицу 14.7 |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 30 | 1 500 | 1 520 | - | см. таблицу 14.7 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 1200-2000 | 32 711 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 8 | 400 | 393 | 7 | см. таблицу 14.7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 2 | 100 | 143 | - | см. таблицу 14.7 |
| Прачечные | кг белья в смену | 10 | 500 | 200 | 300 | 3х100 Центральный, Южный Северный р-ны |
| Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 200 | 100 | 100 | 1х100 Северный р-н |
| Бани | место | 5 | 250 | 110 | 140 | 3х50 бани-сауны Центральный, Северный, Северо-западный р-ны |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 2-6 | 9 | - | см. таблицу 14.7 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2-5 | 6 | - | - |
| Пожарное депо | пожар. авто- мобиль | 1 на 5 тыс. чел. | 10 | 11 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 12 | 23,6 | - | существующий отвод 37 га |

* в расчете на 1 000 жителей

Таблица 14.5

#### Расчет потребности в объектах межселенного значения

| Объекты | Единица измерения | I зона |  | II зона |  | III зона |  | Требу- ется всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма- тив | Требуется на население 60 тыс. чел. | Норма- тив | Требуется на население 13 тыс. чел. | Норма- тив | Требуется на население 17 тыс. чел. |  |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 30 | 1800 | - | - | - | - | 1800 |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 150 | 9 000 | 0,3х150 | 585 | 0,1х150 | 255 | 9 840 |
| Предприятия общественного питания | место | 32 | 1920 | - |  | - | - | 1920 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 3 | 180 | - | - | - | - | 180 |
| Стационары | койка | 13,47 | 808 | 13,47 | 175 | 0,1х 13,47 | 23 | 1 006 |
| Поликлиники, амбулатории | посеще-ние в смену | 18,15 | 1 089 | 18,15 | 236 | - |  | 1 345 |
| Станции скорой помощи | автомо-биль | 1 на 10 тыс. чел. | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 110 | 6 600 | 40* | 400* | - | - | 7 000 |
| Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 444 | 2,3* | 23* | - | - | 467 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 270 | 4,5 | 59 | 4,5 | 76 | 405 |
|  | чита-тельское место | 2,3 | 138 | 3 | 39 | 3 | 51 | 228 |
| Гостиницы | мест | 6 | 360 | 0,5х6 | 39 | - | - | 399 |

* на сельское население 10 тыс. чел.

Таблица 14.6

#### Размещение объектов межселенного значения

| Объекты | Единица измерения | Требуется всего (см. табл. 5.5) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 1 800 | 3 399 | - | - |  |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 9 840 | 9 563 | 277 | 3х100 в общественных центрах |  |
| Предприятия общественного питания | место | 1920 | 248 | 1 672 | в общественных центрах и в жилой зоне |  |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 180 | 171 | 9 | за счет объектов внутриселенного значения |  |
| Стационары | койка | 1 006 | 450 | 556 | 1х600 в Северном р-не |  |
| Поликлиники, амбулатории | посеще-ние в смену | 1 345 | 1 482 | - | - |  |
| Станции скорой помощи | автомо-биль | 6 | 5 | 1 | расширение существующей станции |  |
| Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 7 000 | - | 7 000 | 1х7 000 в юго-восточной промзоне |  |
| Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 467 | - | 467 | 1х500 в юго-восточной промзоне |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 405 | 109,45 | 295,55 | 1х300 | в городском центре (Центральный р-н) |
|  | чита-тельское место | 228 | 51 | 177 | 1х180 |  |
| Гостиницы | место | 399 | 50 | 349 | 1х200, 1х150 в общественных центрах |  |

Генеральным планом предусматривается завершение формирования городского центра в районе площади Юбилейной. Новая районная больница размещается в Северном районе. Объекты городского и межселенного значения располагаются также в других общественных центрах, размещаемых у вокзала по обе стороны железной дороги и в районе городского парка. Ряд объектов (прачечная, химчистка) при наличии потребности предлагается разместить в составе юго-восточной промышленной зоны.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Там же располагается ряд объектов городского и районного значения. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по основным планировочным участкам застройки (см. таблицу 14.7). Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (24 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда.

## Таблица 14.7

# Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения

| Объекты | Жилые районы и участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный 27,0 | Южный 13,3 | Северо-западный 3,2 | Северный 5,8 | Прочие 0,7 | Всего 50,0 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 3 240 | 1 596 | 384 | 696 | 84 | 6 000 |
| Существующие объекты | 3 296 | 1 170 | 520 | - | - | 4 986 |
| Дополнительная потребность | - | 426 | - | 696 | 84 | 1 206 |
| Предложения по размещению | - | 1х500 | - | 1х700 | - | 1 200 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 45 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 1 215 | 599 | 144 | 261 | 31 | 2 250 |
| Существующие объекты | 565 | 220 | - | - | - | 785 |
| Дополнительная потребность | 650 | 379 | 144 | 261 | 31 | 1 465 |
| Предложения по размещению | 2х280, 1х90 | 3х140 | 1х140 | 2х140 | - | 1 490 |
| Магазины прод. товаров |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 70 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность м2 торг. площади | 1 890 | 931 | 224 | 406 | 49 | 3 500 |
| Существующие объекты | 3 860 | 2 823 | 113 | - | 36 | 6 832 |
| Дополнительная потребность | - | - | 111 | 406 | 13 | 530 |
| Предложения по размещению | - | - | 1х140 | 1х50, 2х100, 1х150 | - | 540 |
| Магазины непрод. товаров |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 30 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность м2 торг. площади | 810 | 399 | 96 | 174 | 21 | 1 500 |
| Существующие объекты | 1 046 | 437 | - | - | 37 | 1 520 |
| Дополнительная потребность | - | - | 96 | 174 | - | 270 |
| Предложения по размещению | - | - | 1х100 | 1х75, 1х100 | - | 275 |
| Предприятия общепита |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 8 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 216 | 106 | 26 | 46 | 6 | 400 |
| Существующие объекты | 289 | 104 | - | - | - | 393 |
| Дополнительная потребность | - | 2 | 26 | 46 | 6 | 80 |
| Предложения по размещению | - | - | 1х30 | 2х25 | - | 80 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 2 рабочих места/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность рабочих мест | 54 | 27 | 6 | 12 | 1 | 100 |
| Существующие объекты | 111 | 31 | 1 | - | - | 143 |
| Дополнительная потребность | - | - | 5 | 12 | 1 | 18 |
| Предложения по размещению | - | - | 1х5 | 3х5 | - | 20 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| Норматив 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность объектов | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Существующие объекты | 5 | 3 | - | - | 1 | 9 |
| Дополнительная потребность | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Предложения по размещению | - | - | 1 | 1 | - | 2 |

По некоторым объектам (магазины, предприятия непосредственного бытового обслуживания, отделения связи и др.) расчет не показывает дополнительной потребности, однако проектом предлагается их размещение для обеспечения нормативной доступности для населения новой жилой застройки, размещаемой в Северном и Северо-западном районах. В соответствии с нормативом, городу также не требуется расширение кладбища, однако фактически такая потребность существует. Проектом предусматривается размещение нового кладбища.

14.4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения малого города численностью 50 тыс. чел. составляет 40,0 га при нормативной обеспеченности 8 м2/чел.

В г. Тайшете существующие зеленые насаждения общего пользования включают городской парк, расположенный в Южном районе, сквер «Юбилейный» и сквер у железнодорожного вокзала – в Центральном районе; их площадь составляет 15,0 га. Проектом намечено они сохраняются на расчетный срок. Генеральным планом предусматривается размещение озелененных территорий в районе общегородского центра, а также по ручьям Крутенький, Зуевский ключик и др. Общая площадь сохраняемых и размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 60,6 га, или 12,1 м2 на одного жителя, что выше нормативной потребности.

14.5. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 50 тыс. чел. составляет не менее 35 га.

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений площадью 5,9 га (наиболее крупные объекты - стадион и автодром в Южном районе). Генеральным планом предлагается размещение новых плоскостных спортивных сооружений сопряженно с озелененными территориями – в районе общегородского центра и вдоль ручьев Крутенький и Зуевский ключик, а также в жилой застройке (Южный район). Общая площадь спортивных сооружений г. Тайшета к расчетному сроку составит 35,8 га, что соответствует нормативной потребности.

14.6. Основные технико-экономические показатели

генерального плана г. Тайшета

## Таблица 14.8

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2003 г. | Расчетный срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в установленных границах | га м2/чел | 6137,4 1598,3 | 6137,4 1227,5 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 942,2 15,4 | 1040,9 17,0 |
| 3-4-5-этажная застройка | га % | 84,5 1,4 | 92,3 1,5 |
| малоэтажная застройка | га % | 857,7 14,0 | 948,6 15,5 |
| в т. ч. малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | - - | 17,9 0,3 |
| малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | га % | 40,8 0,7 | 34,3 0,6 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 714,6 11,6 | 784,3 12,8 |
| садоводства | га % | 102,3 1,7 | 112,1 1,8 |
| общественно-деловых зон | га % | 60,8 1,0 | 122,6 2,0 |
| производственных зон | га % | 1463,1 23,8 | 1417,5 23,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 772,9 12,6 | 814,8 13,3 |
| рекреационных зон | га % | 2036,5 33,2 | 2016,6 32,8 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 621,8 10,1 | 518,4 8,4 |
| зон специального назначения | га % | 36,4 0,6 | 65,0 1,1 |
| режимных зон | га % | 47,7 0,8 | 47,7 0,8 |
| иных зон | га % | 156,0 2,5 | 93,9 1,5 |
| 1.2 из общей площади земель территории общего пользования | га % | 333,8 5,4 | 430,7 7,0 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | 15,0 0,2 | 60,6 1,0 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 318,8 5,2 | 370,1 6,0 |
| 1.3 из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | 70,2 1,1 | 11,7 0,2 |
| 1.4 из общей площади земель территории резерва для развития города | га % | 801,6 13,1 | 545,2 8,9 |
| ## 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения с учетом подчиненных административно- территориальных образований | тыс. чел. | 54,4 | 50,0 |
| в т.ч. собственно города | тыс. чел. | 38,4 | 50,0 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,5 | 0,5 |
| убыль | тыс. чел. | 0,8 | 0,7 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,7 | 1,4 |
| убыль | тыс. чел. | 0,7 | 0,5 |

| 2.4 Возрастная структура населения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 8,3 21,6 | 8,0 16,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 23,6 61,5 | 32,0 64,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 6,5 16,9 | 10,0 20,0 |
| 2.5 Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 15,9 | 28,0 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 10,0 62,9 | 17,0 60,7 |
| в т. ч. промышленность | то же | 1,7 10,7 | 7,5 26,8 |
| строительство | то же | 0,9 5,7 | 1,3 4,6 |
| внешний транспорт и связь | то же | 4,5 28,3 | 4,5 16,1 |
| прочие | то же | 2,9 18,2 | 3,7 13,2 |
| в обслуживающей сфере | то же | 4,8 30,2 | 8,0 28,6 |
| ## индивидуальная трудовая деятельность | то же | 1,1 6,9 | 3,0 10,7 |
| ## 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 811,6 | 1 200,0 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему жилищного фонда | 492,5 60,7 | 526,2 43,8 |
| частной собственности | то же | 319,1 39,3 | 673,8 56,2 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 4-5-этажных домах | то же | 401,8 49,5 | 560,0 46,7 |
| в малоэтажных домах | то же | 409,8 50,5 | 640,0 53,3 |

| в т. ч. в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | то же | - - | 81,9 6,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке | то же | 88,9 11,0 | 82,2 6,8 |  |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 320,9 39,5 | 475,9 39,7 |  |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 31,2 3,9 | - - |  |
| в т.ч. государственный и муниципальный фонд | то же | 4,7 0,6 | - - |  |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 33,7 2,8 |  |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | то же | - - | 4,7 0,4 |  |
| частной собственности | тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему жилищного фонда | - - | 29,0 2,4 |  |
| 3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 29,0 86,0 |  |
| реконструкции | то же | - | 3,3 9,8 |  |
| организации санитарно-защитных зон | то же | - | 1,4 4,2 |  |
| 3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 811,6 | 777,9 |  |
| 3.7 Новое жилищное строительство – всего | то же | 3,4 | 422,1 |  |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир % к общему объему нового жилищного строительства | - - | 38,4 9,1 |  |
| за счет средств населения | то же | 3,4 100,0 | 383,7 90,9 |  |
| 3.8 Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |  |
| малоэтажное | то же | 3,4 100,0 | 260,9 61,8 |  |
| из них малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | то же | - - | 81,9 19,4 |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | 3,4 100,0 | 179,0 42,4 |  |
| 4-5-этажное | то же | - - | 161,2 38,2 |  |
| 3.9 из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | 3,4 100,0 | 373,2 88,4 |  |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 48,9 11,6 |  |
| 3.10 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 50,4 | 100,0 |  |
| канализацией | то же | 48,5 | 65,0 |  |
| электроплитами | то же | 50,6 | 100,0 |  |
| теплом | то же | 58,4 | 74,7 |  |
| горячей водой | то же | 40,1 | 62,3 |  |
| 3.11 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,1 | 24,0 |  |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 785 20 | 2275 46 |  |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 4 986 130 | 6 186 124 |  |
| Учреждения среднего профессионального образования | учащиеся | 250 | 250 |  |
| Больницы – всего на 1000 чел | койка | 605 15,8 | 1050 21 |  |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 1 642 42,8 | 1 642 32,8 |  |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 21 314 555 | 22 429 449 |  |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | 641 17 | 2 393 48 |  |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | 314 8 | 334 |  |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 400 10 | 1 500 30 |  |
| Кинотеатры – всего на 1000 чел | место | - - | 600 12 |  |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения/ читательское место | 109,45/51 2,9/1,3 | 409/231 8,2/4,6 |  |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м2 площади пола | 468,5 12 | 3 068,5 61 |  |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | 278 7 | 1 028 21 |  |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | 50 1,3 | 400 8 |  |
| Бани – всего на 1000 чел | место | 110 3 | 260 5 |  |
| Отделения связи | объект | 9 | 11 |  |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 6 | 6 |  |
| Пожарные депо | пожарный автомобиль | 11 | 11 |  |
| ## 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 20,9 | 38,3 |  |
| 5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 53,9 | 86,1 |  |
| в т. ч. магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 23,0 | 30,6 |  |
| магистральных улиц районного значения | км | 30,9 | 55,5 |  |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 162,3 | 217,7 |  |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 86,2 | 217,7 |  |
| 5.4 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | 0,9 | 1,5 |  |
| 5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |  |
| 5.6 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 178 | 240 |  |

| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 8,3 | 43,6 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 7,5 | 35,0 |
| на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,8 | 8,6 |
| 6.1.2 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 218 | 875 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 196 | 700 |
| 6.1.3 Протяженность магистральных сетей | км | 82,9 | 120,1 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 8,0 | 25,0 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | 7,2 | 16,4 |
| производственные сточные воды | то же | 0,8 | 8,6 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | 10,0 | 25,0 |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | 42,3 | 70,3 |
| 6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | 260,0 |
| 6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 33,1 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 132,7 | 482,9 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же | 15,5 | 30,8* |
| на коммунально-бытовые нужды | то же | 117,2 | 452,1 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 3 455 | 9 658 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 3 051 | 9 042 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок – центры питания | шт. | 4 | 5 |
| 6.3.4 Протяженность магистральных сетей | км | 40,6 | 49,6 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,53 | 1,5 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,11 | 0,3 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 91,3 | 185 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 20 | 62 |
| 6.4.4 Протяженность магистральных сетей | км | 35 | 52 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевиз. вещанием | % населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 |

| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 Защита территории от подтопления: |  |  |  |
| площадь | га | - | 5,7 |
| подсыпка | тыс. м3 | - | 71,0 |
| 6.6.2 Дренирование территории | га | - | 27,0 |
| 6.6.3 Засыпка карьеров | тыс. м3 | - | 380,0 |
| 6.6.4 Регулирование русла ручьев | км | - | 7,6 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 42,0 | 63,1 |
| 6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | - - | 1 11,4 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 11,4 | 11,4 |
| в т. ч. стихийных | га | - | - |
| ## 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 25,0 | 53,6 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 3,6 | …** |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | 3,9 | 8,2 |
| 8.3 Рекультивация нарушенных земель | га | - | 30,4 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 2936 | 2762 |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | 1153 | 1048 |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 5,1 | 2,9 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 778,5 | 1109,3 |
| 8.8 Защита почв и недр | га | - | 46,5 |
| 9 Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 9 000,85 |

* без учета потребностей алюминиевого производства

** отсутствуют данные для расчета